1  绪论

1.1  研究背景与研究意义

1.2  论文主要内容与成果

2  NR系统共存干扰原理分析

2.1  5G NR系统介绍

2.1.1  NR物理层概述

2.1.2  NR关键技术

2.2  共存干扰原理分析

2.2.1  同频干扰与邻频干扰

同频干扰是指使用相同频率资源的小区之间产生的干扰。邻频干扰指使用相邻或相近频率资源的小区之间产生的干扰，邻频干扰的产生是由于调频信号含有无穷多个边频分量，当其中某些边频分量落入邻道接收机的通带内，就会造成邻频干扰。在不同制式的通信系统下同频干扰与邻频干扰额表现形式不太一样。2G GSM系统使用FDMA，为了提高频率利用率，增加系统容量，常常使用频率复用技术。频率复用是指在相隔一定距离后，在给定的覆盖区域内，存在着使用同一组频率的小区，这些小区称为同频小区。如图X所示，图中频率复用因子N=4，含有数字1~4的小区称为一个小区簇，在一个小区簇内使用不同的频率，而在不同的小区簇之间使用相同的频率。在这种场景下，含有数字4的小区对另一个含有数字4的小区产生同频干扰，而含有数字1~3的小区可能对含有数字4的小区产生邻频干扰。频率复用因子越大则产生的同频干扰越小。

但对于3G往后的通信系统来说，同一个通信系统内所有用户共享一个无线频率，即若干个小区内的基站和用户都工作在相同频率上【5】。因此任一小区的用户都会受到相邻小区基站的同频干扰，任一小区的基站也会受到相邻小区用户的干扰。此时若在同一地理空间内部署另一个使用的无线频率资源相邻或相近的通信系统，基站和用户受到的干扰在同频干扰的基础上仍需要加上邻频干扰，如图X所示。为了研究被干扰系统中同频干扰与邻频干扰情况，本文使用SINR指标作为衡量标准。SINR即是接收信号功率与接收干扰功率加上噪声的比值，SINR越大说明信道质量越好，解调解码后的误码率越低。被干扰系统中某用户的SINR可以通过下式来描述

式中，M1表示被干扰系统的基站集，M2表示干扰系统的基站集；Pm表示接收到的服务信号功率，；Pi表示接收到的同频干扰功率，Pj表示接收到的邻频干扰功率，N表示噪声功率；表示邻频泄露功率比，这个变量将在下一节进行研究。该表达式主要用于下行干扰下行，但可以轻易推广到上行干扰上行，下行干扰上行及上行干扰下行等不同干扰方向。

2.2.2  邻频泄露功率比

上一节提到的邻频泄露功率比（Adjacent Channel Interference Ratio，ACIR）是一个衡量发射机与接收机性能的指标。邻频信号产生干扰主要是由发射机与接收机的非理想特性造成的。发射机在发射有用信号时，由于器件本身的非线性和滤波器的带外抑制能力有限，会在它的工作频带外产生杂散、谐波、互调等无用信号，对带外系统形成干扰。另外，接收机在接收有用信号的同时，落入信道内的干扰信号可能会导致接收机灵敏度的损失，落入接收带宽内的干扰信号可能会引起带内阻塞。理想来说，发射机和接收机滤波器理论上都应该是矩形的，但实际上滤波器是一个升余弦脉冲，产生一个带外辐射，如图X所示。

发射机的性能优劣可用相邻信道泄露比（Adjacent Channel Leakage Power Ratio，ACLR）来衡量，定义为发射功率与发射功率落入相邻信道上的功率之比，如式X所示。表示主信道功率，表示落入相邻信道的功率。当发射功率一定时，ACLR越小，说明落入相邻信道的功率越大；ACLR越大，说明主信道功率比泄漏到邻信道的功率越大，对相邻信道的影响越小。

接收机的性能优劣可用相邻信道选择性（Adjacent Channel Selectivity，ACS）来衡量，定义为接收机滤波器对来自相邻信道功率的衰减与主信道上功率的衰减的比值，如式X所示。表示对相邻信道功率的衰减，表示主信道的衰减。ACS越小，说明对相邻信道功率的抑制越差；ACS越大，说明对相邻信道功率的抑制越好，抗干扰能力越强。

ACIR则是发射机与接收机性能的综合表现，如式X所示。ACLR和ACS越大，则ACIR越大，反之亦然。在实际通信系统中，较低的ACIR值可以降低发射机与接收机对硬件性能的要求，但是会给被干扰系统的用户带来较大的邻频干扰，从而降低了被干扰系统的吞吐量；较高的ACIR值虽然会使被干扰系统获得较好的性能，但是会导致发射机与接收机的成本增大，而且后文会分析到，系统性能先随着ACIR的提高而提高但而后趋于平稳。因此无节制地提高ACIR要求是没必要的，本文的一个重要任务便是找到合适的ACIR值，使得两个通信系统能够在同一地理环境中实现共存。

3  NR与LTE系统之间共存研究

LTE（Long term Evolution）是第四代移动通信系统，也是现在广泛使用的移动通信系统。LTE的第一版在3GPP规范系列的Release 8中完全呈现，并经历了6个版本的完善成为了一个非常成熟的通信系统。5G NR系统作为一个新的通信系统，有必要研究它与4G LTE系统之间的影响，以避免混合组网时新系统给旧系统或者是旧系统给新系统带来过大的干扰。NR系统目前有两种频段使用方案，一种使用6GHz以下频段（又称FR1频段），一种使用6GHz以上频段（又称FR2频段）。其中FR1频段与LTE所用的频段有可能产生邻频干扰，因此本章主要研究6GHz以下的NR系统与LTE系统的共存。本章首先介绍了NR系统与LTE系统的系统模型，包括传播损耗模型、天线模型、上行传输功率控制模型以及ACIR模型。接着利用蒙特卡罗仿真技术搭建系统级仿真平台。最后使用仿真平台对LTE系统干扰NR系统、NR系统干扰LTE系统进行仿真研究，并得出NR系统与LTE系统共存时所需要的保护间隔。

3.1  系统模型

3.1.1  6GHz以下NR系统模型

（1）传播损耗模型

传播损耗指的是信号从端到端所经历过的所有衰落，通常表示如下：

其中表示室外的路径损耗，表示穿透损耗，表示室内路径损耗，表示穿透损耗的标准差。对于室外用户来说只有室外的路径损而没有室内路径损耗，对室内用户来说既有室外路径损耗也有室内的路径损耗。

路径损耗指的是信号在空间中随着距离的增加而产生的损耗。6GHz以下NR系统的路径损耗模型采用【1】中Model A的路径损耗模型，该模型分为两个部分，一个是LOS径的损耗模型，一个是NLOS径的损耗模型，具体数学模型如下：

| LOS径 |  |
| --- | --- |
| NLOS径 |  |
| LOS概率 |  |

其中，是距离的转折点，；和分别是基站和用户的实际天线高度，而和是基站和用户的有效天线高度，可由下式计算得到：，；有效天线高度以概率取1，剩下的等概率地从(12,15,…,(-1.5))取；是载频的中心频率，单位为Hz；是基站与用户之间二维平面的距离，是基站与用户之间包括高度差的距离，计算方式如式X所示，距离的参数说明如图X所示。

对室内用户来说，除了有室外路径损耗外还存在一个穿透损耗。穿透损耗指的是信号穿越阻挡物时所经历的损耗。对于6GHz以下的NR系统来说穿透损耗，而信号在室内经历的损耗。

（2）天线模型

在5G NR系统中为了提高小区吞吐量将使用3GPP TR 37.842【2】提出的AAS（active antenna system）天线技术。AAS技术在3GPP TSG RAN第53次会上通过，该技术将射频组件与天线阵子整合在了一起【3】。因此，每个天线阵子可以通过数字接口独立地控制，从而动态地调整信号的幅度和相位。与传统的天线相比，使用3D AAS技术的可以更方便灵活地在水平和垂直方向上产生精细的波束。

由于AAS技术可以方便地调整阵子上信号的相位和幅度，所以可以通过阵子间的协作实现波束赋形。波束赋形技术简单来说就是利用电磁波在远场处产生的干涉现象。在远场的某个地方，电磁波同相叠加导致振幅增强，而在另一个地方电磁波反相叠加导致振幅减小。所以可以利用波束赋增强被服务用户的信号而减弱被干扰用户的信号，进而改善用户对接收信号的SINR，提高小区吞吐量。相比于传统MIMO，大规模MIMO不仅需要在水平方向上实现波束赋形，还需要在垂直方向上实现波束赋形。

波束赋形方案有两种，一种是UE-specific波束赋形，该方案基于每个用户调整波束方向，使得波束峰值指向服务用户。这种方案可以使接收信号功率最大化，但是它对垂直和水平方向都需要更窄的波束宽度，以便减轻对相邻用户的干扰泄漏。第二种是UE group-specific波束赋形，在该方案中，一组用户可能共用同一个波束。具体来说，基站通过向小区用户广播CSI（Channel State Information）告知用户它所拥有的波束集，然后用户估计信道信息并从波束集中选择一个能使接收信号最好的波束上报，最后基站将通过该波束传输数据信息。相比于第一种方案，第二种方案可能会导致非服务用户的干扰变大，因为服务用户和非服务用户位置可能相邻，而他们刚好共用同一个波束，这就导致了非服务用户收到的干扰信号变大。这个干扰可以通过在用户端也使用波束赋形减轻。若无额外说明本文将使用UE-specific波束赋形方案。

AAS天线由Mg×Ng个天线面板组成，它们在垂直及水平方向上的间隔分别为dg,H和dg,V。而一个天线面板上面在垂直方向和水平方向上以dH和dV的间隔分布着M×N个天线阵子，如下图所示。

AAS天线模型由三部分组成，一个是天线阵子辐射方向图（array element pattern），二是阵列系数（array factor），最后是系统中使用的信号【2】。其中天线阵子辐射方向图又由垂直方向增益以及水平方向增益组成。

为描述天线模型中使用的角度，本文将使用GCS（global coordinate system）及LCS（local coordinate system）坐标系。如图X所示，GCS坐标系也即笛卡尔坐标系，表示发射端与接收端在水平方向上所成直线（也即信号传播方向）与x轴正方向的夹角，范围为；表示天顶角，范围为，指向z轴正方向，指向水平方向。以基站或用户为原点，天线视轴（antenna boresight）方向为x轴又可以定义LCS坐标系，如图X所示。为信号传播方向在水平面上偏离天线视轴的角度，范围为，当为0时意味着发射端的天线视轴正好指向接收端；，为信号在垂直面上的传播角度，用天顶角表示。

- 天线阵子辐射方向图

水平方向增益表示为

表示水平方向上的半功率带宽，表示水平天线阵子的背向增益。

垂直方向增益表示为

表示垂直方向上的半功率带宽，表示垂直天线阵子的背向增益。

总的天线阵子辐射方向图增益如下，其中为最大天线阵子增益。

- 复合天线阵列辐射方向图

复合天线阵列辐射方向图（composite array radiation pattern）由天线阵子辐射方向图和阵列系数构成。复合天线阵列辐射方向图的增益也可以称作波束赋形增益，表示波束的主瓣与旁波瓣产生的增益。假设只产生一个波束，则复合天线阵列辐射方向图产生的增益可通过下式进行计算：

和为阵列系数。其中表示位置矢量，由下式算得

表示波长。

表示权重因子，可由下式计算

其中表示在LCS坐标系下波束指向的水平方位角，表示在LCS坐标系下波束指向的下倾角，下倾角可以通过加90度转变成天顶角。

由上式X可以推导出，当信号传播方向与天线视轴方向相同也即，时，天线阵子辐射方向图能取得最大值。在此时若波束正好对准用户，也即信号传播方向与波束方向一致时，复合天线阵列辐射方向图增益最大。复合天线阵列辐射方向图增益的大小同时也与阵子数目的大小有关，更详细的研究在下一章进行。这里给出阵子数目，时的复合天线阵列辐射方向图。图中，，。因此图中在，时，复合天线阵列辐射方向图的增益能取得最大值。

（3）上行传输功率控制模型

5G NR系统下行链路不使用功率控制，当同一时刻只服务一个用户时，将功率与频带资源全部分配给一个用户。

5G NR系统上行行链路使用功率控制，功率控制模型采用3GPP TR 36.942【4】中的功率控制模型。该功率控制模型的主要思想是信道质量好的用户不使用满功率发送信号而是按照一定的比率降低发射功率，但是也存在最低发射功率值。信道质量差的用户满功率发射信号，以使得接收端收到的信号强度尽量大。功率控制对蜂窝通信系统来说相当重要。假设不使用功率控制，信道质量好的用户和信道质量差的用户都使用满功率发送信号，这就导致当信道质量好的用户作为干扰用户时，基站接收到的来自信道质量差得用户的SINR过小无法正确解调解码造成误码率过高的现象，该现象称为远近效应。当使用了功率控制后，所有用户的发送信号到达基站时它们的功率大致相当，既能符合通信要求，同时又避免对其他用户信号产生不必要的干扰，使得系统吞吐量最大化。该功率控制模型的数学描述如下：

其中，为实际发送的功率，为用户最大的发送功率，为用户最小的发送功率，为最小功率与最大功率比，用来防止信道条件好的用户以非常低的功率发射；为用户到基站这条路径上的耦合损耗，指耦合损耗值最高的前x%用户以的功率发送信号，其余用户将按照比率降低发射功率；是用于平衡信道质量好的用户和信道质量差得用户的参数，它的取值范围是0 到1。3GPP TR 36.942中定义了两套功控参数，在10MHz带宽下分别是set1：，；set2：，。本文若不特殊说明，均采用第一套功控参数。

（4）ACIR模型

在5G NR系统中，无论上行还是下行链路，ACIR模型相同。该模型为平坦的ACIR模型，所有RB均使用相同的ACIR值来计算系统间干扰。

3.1.2  LTE系统模型

（1）传播损耗模型

根据3GPP TR 36.942中对LTE的传播模型的描述，LTE系统中接收功率可由下式计算：

其中，是接收信号功率，是发射信号功率，是路径损耗，是发送端天线增益，是接收端天线增益，是最小的耦合损耗值。

对于城市宏小区模型，的数学模型如下

这里为基站天线的高度，为信号的中心频率，单位MHz，为基站与用户之间的距离，单位km。

除了基础的路径损耗外，还需要考虑穿透损耗，但这里为了简单起见，使用与上一节6GHz以下NR系统相同的穿透损耗模型。

（2）天线模型

以现有的LTE基站的天线结构，只能在水平维实现对传输过程的优化，没能充分利用信号在垂直维度上的自由度。因此本文中的LTE天线模型使用3GPP TR 36.942中的二维天线模型，天线增益可以根据下式X算出：

其中表示信号传播方向与天线视轴方向的夹角，取值范围为，表示水平方向上的半功率带宽，表示水平天线阵子的背向增益，也就是水平面上的最大天线增益。假设，，可以得到该模型的天线辐射方向图，如下图X所示。由图可得，当信号传播方向与天线视轴方向重叠，也即时，天线增益能取到最大值。

（3）上行传输功率控制模型

LTE中的上行传输功率控制模型与6GHz以下的NR系统的上行传输功率控制模型一样，在此不再赘述。

（4）ACIR模型

据3GPP TR 36.942中的描述，LTE系统中下行链路使用平坦的ACIR模型，即所有RB均使用相同的ACIR值来计算系统间干扰。对于上行链路，ACIR值主要由用户端的ACLR值来确定。与平坦的ACIR模型不同，这里的ACLR模型是阶梯状的，具体取值情况见表X。

|  | 与干扰RBs相邻 | 与干扰RBs不相邻 |
| --- | --- | --- |
| ACLR [dB] | 30+X（W个RBs带宽内） | 43+X（W个RBs带宽外） |
| X为仿真步长，X = … -10, -5, 0, 5, 10… dB |  |  |

W为干扰系统中每个用户使用的RB数目。以20MHz系统干扰10MHz系统为例，20MHz系统中每个用户上行传输时使用16个RB，10MHz系统中每个用户上行传输时使用8个RB，则20MHz系统对10MHz系统的干扰情况如图X所示。在被干扰系统中，UE1与UE2所使用的RB刚好与干扰系统中某个UE使用的RB相邻，UE3使用的RB距离干扰UE使用的RB大于16个RB带宽。因此在被干扰系统中，只有UE1与UE2的ACLR值取30+X，UE3的ACLR取值为43+X。当干扰系统与被干扰系统使用的带宽相等时，最多只有一个UE的ACLR值取30+X，其余UE的ACLR值取43+X。

3.2  仿真平台搭建

本文将借助蒙特卡洛仿真法搭建系统级仿真平台。在蜂窝网络系统中，用户出现在小区中的位置是不确定的，有可能聚集在某个区域，也有可能平均分布在整个小区中。更重要的是，信号在空间传播中的规律并不是仅仅使用上文提到的公式就能完美模拟的。在这种情况下，随着计算机性能的发展，可以通过在空间中大量地撒点取模拟出基站与用户的位置关系，但是信号的不规律性是现在计算机所不能完美模拟的。但是当求解的问题是一个概率时，比如说需要求系统中用户接收到的SINR的CDF，我们可以先求这个事件出现的频率或者这个事件的平均值作为这个问题的解。这就是蒙特卡洛仿真法的基本思想。蒙特卡罗仿真是一种通过设定随机过程，计算估计量和统计量，进而研究问题的分布特征的方法。详细来说，如果一个系统中某个变量难以建立精确的数学模型或者是模型太复杂不能应用，可以使用随机模拟法近似计算出该变量的预计值，随着模拟次数的增多，它的预计精度也逐步提高。因此，要得到一个问题的一般性规律需要使用高容量高速率的计算机进行多次仿真。

在将蒙特卡洛仿真法具体应用于系统共存平台搭建时需要预先明确系统中元素的数学模型以及它们涉及到的随机过程。如上文提到的穿透损耗，穿透损耗值由一个基础损耗及一个服从均值为0，方差为的正态分布的随机过程构成。除此之外，影响链路耦合损耗的因素还有阴影衰落，阴影衰落服从对数正态分布，具体参数在不同场景下有不同要求。对于基站与用户，基站位置通常是固定的，而用户一般在基站的附近范围或特定区域内服从均匀分布。在一次仿真过程中，主要模拟基站与用户的工作流程，比如基站调度与小区接入，同时也需要根据上述提高的数学模型与随机过程模拟信号在空间环境中的衰落和增益。一次仿真过程在蒙特卡洛仿真法又称为一次快照（Snapshot），通常情况下为了得到较为准确的模拟，需要进行多次快照。因为快照次数越多，越有可能模拟出实际系统中用户真实的位置以及信号经历的真实衰落。但是快照数目越多也需要耗费越多的时间与计算机资源，所以需要权衡两者的关系，选择合适的快照次数。同时我们也需要记录每次快照得到的结果，在最后的时候将每次快照得到的数据进行统计与处理。

系统共存平台的搭建与完整的系统级仿真平台的搭建略微不同。系统共存平台更为关注两个系统之间的大尺度衰落的影响，同时为了简单起见也没有链路级到系统级的映射而是使用香农公式作为SINR到吞吐量的映射。本文搭建的仿真平台工作流程如下图X所示。

其中，参数模块分为输入参数以及输出参数两部分。输入参数模块是用来实现系统的参数的配置，各个实体的参数的配置以及对各个协议内部参数进行配置。输出参数模块用于对结果进行图形化呈现，或者以文本的形式存储仿真结果。

基站部署用于实现拓扑的搭建，确定站址与基站配置等相关操作。通过对该模块的控制参数进行设置，可以实现对不同场景、不同ISD（inter system distance）以及单、双系统仿真。

UE部署主要分为两部分，一个是UE的地理位置，二是用户的特征。对于UE的地理位置，首先需要根据基站的位置确定小区的范围及扇区的范围，然后在这些区域内均匀撒点，得到用户的二维平面位置。用户的高度，在不同场景下不同。对于Urban macro场景来说，室外用户高度1.5m，室内用户高度为，其中服从（1，）的均匀分布， 而又是一个服从（4,8）均匀分布的变量【7】。用户特征主要指的是用户所处位置的特征，如室内室外或者车上，用户到基站是视距还是非视距等。室内用户除了有特殊的高度外，还存在一个室内距离，室内距离指的是室内用户到建筑物外墙的距离，表示为，是一个服从（0,25）均匀分布的变量。视距和非视距的概率由式X计算。

传播损耗模型计算也即是计算链路的耦合损耗，耦合损耗表示如下式所示

其中包括了路径损耗、穿透损耗以及阴影衰落等方面的计算。天线增益根据系统天线模型的不同提供不同的天线增益。在得到每个用户到各个基站的耦合损耗后，就可以通过信号的发射功率与耦合损耗计算出每个用户接收到来自各基站信号的接收功率，再利用handover切换模型进行小区接入。Handover切换模型是非理想情况下的软切换。对于软切换，切换窗口为3dB。处于软切换状态的用户，从软切换候选基站集中进行选择。候选集由接收信号强度在切换窗口内的基站组成，即候选集内基站的接收信号强度大于接收信号强度最高的基站减去3dB后的信号强度。从候选基站内随机选择一个基站接入用户。这样做是为了模拟实际场景中为了避免乒乓效应而使用的软切换技术。

小区接入完成后，用户接入的基站就被称为服务基站，其它基站被称为干扰基站，对基站来说接入的用户称为服务用户，其它用户称为干扰用户。有了服务基站、干扰基站以及服务用户、干扰用户后就可以计算每个用户的SINR进而通过映射求得吞吐量了。

3.3  仿真结果及分析

3.3.1  评估准则

判断两个系统是否在同一地理空间内共存的标准有很多，这里选择被干扰系统吞吐量相比没干扰时系统吞吐量的损失低于5%时两个系统可以在这个地理空间内共存，可以表示为：

其中，表示存在邻频干扰时的吞吐量，不存在邻频干扰时的吞吐量。

如前文所述，随着ACIR值的提高，意味着发射机与接收机性能越好，系统的吞吐量损失越低。因此，通过考察吞吐量损失随着ACIR值的变化，可以得出两个系统共存时所需要的ACIR隔离度。在系统共存仿真中，本文使用香农公式将SINR映射为吞吐量，即采用截断修正的香农公式将SINR 映射为吞吐量【6】：

式中，W为被干扰系统的带宽，SINR是测得的信干噪比，在香农公式中为线性值，其余参数由下表描述。

| 参数 | 下行 | 上行 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6 | 0.4 | 衰减因子 |
| [dB] | -10 | -10 | 调制方式：QPSK 下行链路：1/8 码率， 上行链路：1/5 码率 |
| [dB] | 30 | 22 | 下行链路：调制方式：256QAM，0.93 码率 上行链路：调制方式：64QAM，0.93 码率 |

3.3.2  仿真参数

下表X为本次仿真中用到的部分仿真参数。在6GHz以下的NR系统和LTE系统的仿真中，本文仅考虑基站端存在方向性的天线增益，而用户端使用全向天线，只有基础的天线增益而没有方向性的天线增益。

| 仿真场景 |  | Urban macro |
| --- | --- | --- |
| 通信系统 |  | 5G NR与4G LTE |
| 系统中心频率 |  | 4GHz |
| 载波带宽 |  | 10MHz |
| 站间距 |  | 500m |
| 系统间偏移 |  | 两系统共址 |
| 基站与用户最小距离 |  | 35m |
| 阴影衰落相关系数 |  | 站间0.5，站内为1.0 |
| 阴影衰落标准差 |  | 4dB(LOS)/6dB(NLOS) |
| 基站参数 | 天线高度 | 25m |
|  | 发射功率 | 41dBm |
|  | 天线配置 | (M,N)=(4,4) , (dH,dV)=(0.5λ, 0.8λ) |
|  | 天线类型 | 三扇区天线 |
|  | 天线视轴方向 |  |
|  |  | 8dBi |
| 用户参数 | 天线高度 | 根据 TR 36.873中3D-UMa模型 |
|  | 发射功率 | 23dBm |
|  | 天线配置 | (M,N)=(2,2) , (dH,dV)=(0.5λ, 0.5λ) |
|  | 天线类型 | 全向天线 |
|  |  | 0dBi |
|  | 用户分布 | 80% 室内, 20% 室外 |
|  | 穿透损耗 | 20dB |
|  | 下行用户数 | 1 |
|  | 上行用户数 | 1,3,6,9 |

3.3.3  结果分析

仿真结果主要考察两部分，一个是NR系统干扰LTE系统，另一个是LTE系统干扰NR系统，每部分又分为下行干扰下行及上行干扰上行进行研究。

- NR系统干扰LTE系统

（1）下行干扰下行

6GHz以下NR系统干扰LTE系统的下行仿真结果如图X所示。横坐标表示ACIR的取值，取值范围为5dB到60dB，步长为5dB。纵坐标表示下行平均吞吐量的损失。对于下行链路，基站将所有RB分给正在服务的用户，即一个用户占用了全部带宽。由图可以看出，随着ACIR的增长，吞吐量的损失逐渐降低。这是因为ACIR值越大，意味着发射机与接收机的性能越好，NR系统与LTE系统间隔得越好，被干扰系统受到的邻频干扰越小，因此吞吐量损失越小。图中粉色基线用来指明符合吞吐量损失小于5%时的ACIR范围。可见，在基线之上的ACIR范围为5dB到25dB，此时吞吐量损失为5%到30%；在基线之下的ACIR范围为25dB到60dB，吞吐量损失由5%逐渐降低为0。所以，对于LTE系统下行链路来说，当ACIR大于25dB时， NR系统对LTE系统的干扰可以接受。

（2）上行干扰上行

对于上行链路，基站允许同时与多个用户进行通信。本文假设基站将RB平均分给调度的用户，每个用户所分得的RB数目相等。当上行用户数仅为一个时，吞吐量损失随ACIR的变化如图X所示。由图可以看出，蓝色点线与粉色虚线的交点的横坐标为13dB。这意味着当ACIR大于13dB时，吞吐量的损失在可接受范围内。

值得注意的一点是，在共存时，上行链路与下行链路对于ACIR值的需求不一样。在下行链路中ACIR需要25dB，上行链路则仅需要13dB。而且在同样的ACIR情况下，上行链路的吞吐量损失往往比下行链路的吞吐量损失要小，比如在ACIR为5dB时，上行链路吞吐量损失为16%，而下行链路吞吐量损失为30%。这主要是因为上行链路采用了功率控制，干扰用户并不是总是满功率发射信号，使得基站接收到的干扰信号功率和相比于不使用功率控制时的小。上行时用户发射功率的CDF如下图所示。图中可以看出，有差不多一半的用户没有使用满功率发送信号，因此可以使得在上行链路中基站受到邻频和同频干扰减少，ACIR隔离度的需求降低。

当上行用户数目不一样时，共存时所需要的ACIR值是不一样的。下图是上行用户数目分别为1,3,6,9时吞吐量损失随ACIR的变化情况。可以看到上行单用户的曲线位于最左下方，而上行9用户的曲线位于最右上方，说明达到同样的吞吐量损失时上行用户数目越多所需要的ACIR隔离度越大。比如，当吞吐量损失达到5%时，单用户需要的ACIR值为13dB，上行3用户ACIR为20dB，上行6用户和9用户所需的ACIR值较为接近，约为24dB。而且随着上行用户数目的增多，达到5%吞吐量损失时的ACIR值趋近。产生这个问题的原因主要有两个，一个是对基站来说干扰源变多了；另一个是上行调度的用户变多之后每个用户分配到的RB数目变少，但是每个用户的发射功率不变，因此每个RB分配到了更大的功率，因此对被干扰系统的基站产生了更大的干扰。

- LTE系统干扰NR系统

（1）下行干扰下行

LTE系统下行链路干扰NR系统下行链路的平均吞吐量损失如图X所示。当ACIR范围为5dB到22dB时，下行单用户曲线位于基准线上方；ACIR范围为22dB到60dB时，下行单用户曲线位于基准线下方。因此，当ACIR隔离度约为22dB时，可以认为两系统能够共存。

（2）上行干扰上行

至于上行链路，LTE系统干扰NR系统的曲线表现与NR系统干扰LTE系统的曲线大致相当，如下图所示。当ACIR为13dB时，LTE系统对NR系统的干扰可以认为在可接受范围内。

LTE系统干扰NR系统的不同数目上行用户的情况与NR系统干扰LTE系统的略有不同。由于LTE系统的上行ACIR主要由用户端的ACLR决定，也即是用户端的发射机性能代表了整体的隔离度。因此当LTE上行用户采用阶梯状的ACLR时，在NR系统中只有使用与LTE系统相邻的RB的用户才会受到最大的干扰。换句话说，当上行用户数目越多时，NR系统中使用与LTE系统相邻RB的概率越小，则基站接收到的邻频干扰也就相应减小。不同数目上行用户的吞吐量损失随着ACIR的变化情况如图X所示。可以看到当吞吐量损失达到5%时，各条曲线的ACIR值都较为接近，这是由于LTE系统中用户的发射机对稍远频带外的泄露更少造成的。当ACIR为18dB以上时，能够满足不同上行用户数目的共存要求。

3.4  本章小结

本章主要研究了NR系统与LTE系统共存的要求。首先从传播损耗模型、天线模型、上行传输功率控制模型以及ACIR模型等几个角度介绍了NR系统与LTE系统的模型。接着利用蒙特卡洛仿真技术搭建仿真平台，该仿真平台不仅适用于NR系统与LTE系统的共存干扰研究，稍加改动后也可以用于NR系统之间的共存研究。因此下一章将会在该仿真平台基础上研究NR系统之间的共存要求。最后给出判断两个系统能否共存的准则并利用该仿真平台对NR系统干扰LTE系统以及LTE系统干扰NR系统进行了研究，分别从下行干扰下行、上行干扰上行两个方面给出共存隔离度建议。从总体来说当ACIR隔离度大于25dB时NR系统与LTE系统能够达到共存要求。

4  NR系统之间共存研究

上一章对6GHz以下的NR系统与LTE系统的共存问题进行了研究，本章将对6GHz以上的NR系统之间的共存进行研究。在3GPP 38.104中指定了6GHz以上的NR系统使用24.25GHz到52.6GHz的频率范围。相比6GHz以下的NR系统，6GHz以上的NR系统使用的频率高了，波长短了，传播模型将会呈现出与低频段时完全不一样的特征。具体来说，路径损耗将和穿透损耗将会变大，过大的耦合损耗将会使得通信变得困难。同时又因为波长变短了，所需要的天线长度下降，有利于在更小的空间内集成更多的天线阵子提供更强的天线增益以抵消耦合损耗过大带来的负面效果。另一方面，考虑到6GHz以上的NR系统实际组网时，有可能使用不同频段的运营商会将基站部署在同一地理空间。因此需要合理考虑基站的部署位置以及发射机与接收机的性能，以使得不同运营商之间的5G NR系统能够共存。所以，本章将会首先介绍6GHz以上的NR系统的模型包括网络拓扑模型、传播模型等，然后研究AAS天线带来的增益对系统性能的影响，最后研究系统共存的相关问题并得出共存所需要的隔离度。

4.1  系统模型

（1）网络拓扑模型

5G标准化进程中主要关注三种网络拓扑模型，分别是城市宏小区（Urban macro，UMa）、城市微小区（Urban micro，UMi）以及室内热点（Indoor hotspot，InH）【9】。下面对它们分别进行介绍。

- 城市宏小区

城市宏小区模型采用传统的19个基站57个扇区的拓扑模型，每个扇区呈六边形，用户在扇区内均匀分布。两个不同系统间可以存在偏移，一般有共址及偏移100%两种形式，如下图所示。

- 城市微小区

城市微小区模型分为宏蜂窝层与微蜂窝层。如图X所示，宏蜂窝层拓扑结构与Urban Macro中的三扇区宏蜂窝拓扑一致。在每一个宏蜂窝中都有三个圆形区域作为微蜂窝层。微蜂窝基站随机分布在圆形边缘，用户随机均匀分布在圆形范围之内。在该模型中假设用户只与微蜂窝基站进行通信而不与宏蜂窝基站进行通信。在多系统中，宏蜂窝基站共址，微蜂窝基站随机分布，但不同系统微蜂窝基站间最小距离不得小于10m。

- 室内热点

室内热点模型模拟的是室内空旷的办公室场景，如图X所示，的长方形区域内分布着12个基站，ISD设定为20m。基站天线高度为3m。用户随机均匀分布在长方形区域内，用户均为室内用户，用户天线高度为1.5m。由于用户与基站均在室内，因此不存在信号由外之内穿透墙体的过程，也就是说该场景下没有穿透损耗。

（2）传播损耗模型

6GHz以上NR系统的传播损耗模型与6GHz以下的差别主要在于由高频带来的路径损耗与穿透损耗的上升。不同的网络拓扑有不同的路径损耗模型，具体的数学描述如下【1】：

- 城市宏小区

| LOS径 |  |
| --- | --- |
| NLOS径 |  |
| LOS概率 |  |

式中的变量与3.1.1中的一样。

- 城市微小区

| LOS径 |  |
| --- | --- |
| NLOS径 |  |
| LOS概率 |  |

与UMa场景不同，UMi场景中天线有效高度，其余变量描述与UMa相同。

- 室内热点

| LOS径 |  |
| --- | --- |
| NLOS径 |  |
| LOS概率 |  |

高频下的穿透模型与低频时有较大不同。信号穿越不同的材料导致的衰减如下表X所示。和可以通过表X计算。

| 材料 | 穿透损失 [dB]（单位为GHz） |
| --- | --- |
| 标准多窗格玻璃 |  |
| IRR 玻璃 |  |
| 混凝土 |  |
| 木材 |  |

|  | 外墙穿透损失 [dB] | 室内损失 [dB] | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低穿透损耗模型 |  |  | 4.4 |
| 高创投损耗模型 |  |  | 6.5 |

4.2  AAS天线对系统性能的影响

上一章中提到AAS天线可以通过阵子间的协作实现波束赋形，在水平维度和垂直维度上产生波束，提供波束赋形增益。与传统的天线相比，AAS天线一个最主要的特征便是能控制波束在垂直维度上的角度，因此提高了对用户的三维空间分辨率，增加用户接收信号功率并且降低干扰。具体来说，在城市宏小区场景下，基站天线高度一般高于用户，基站可以发射不同下倾角的垂直波束来区分不同高度的用户，如图X所示。在城市微小区场景下，基站高度可能高于用户也可能比用户低，因此基站可以调整波束的上下倾角来对准不同高度的用户，如图X所示。用户的空间区分度的提高可以大大降低不同小区之间的干扰。比如说基站A要服务用户a，基站B要服务用户b，假如a和b在同一栋楼的不同楼层，若不区分垂直维度，用户a会接收到来自基站B很强的干扰信号。

另外波束赋形增益大小也与天线阵子的数目有关。假设为0dBi，图X是不同天线阵子数目下得到的复合天线阵列辐射方向图。随着天线阵子数目的增多，天线增益能取得的最大值也随之增大，分别为6.02dB、12.04dB、18.06dB、21.07dB。但随之而来的问题是图中的波峰更“陡峭”。波峰越“陡峭”意味着波束越窄。波束变窄带来两个影响，一个是能降低对非服务用户的影响，二是对波束精度要求更高，波束跟踪如果达不到应有的精度反而会导致用户接收到的SINR变小。假设与波束完全对准用户进行对比，图X和图X分别是波束在水平维度以及垂直维度偏离10度时在不同天线配置下获得的波束赋形增益。可以看到，随着天线阵子数目的增多，最大波束赋形变大，但是完全对准与偏离10度的差值却越来越大。并且垂直维度上对波束的敏感度远大于水平维度上的，因此垂直面上对波束精度要求更高。

2x2                                 4x4

8x8                                 16x8

AAS天线对系统性能的影响主要体现在提高服务用户的接收服务信号强度，而降低被干扰用户接收干扰信号强度，从而提高用户的SINR，进而提高系统的吞吐量。由上面的分析可知随着天线阵子数目的增多，天线的最大增益变大但同时敏感度提高。虽然敏感度提高会要求更高的波束跟踪精度，但是也会使被干扰用户接收的干扰信号强度更小，总体来看也能提高系统吞吐量。不同天线阵子数目下用户的SINR分布如图X所示，可以看到随着天线阵子数目的变多，SINR曲线右移，意味着SINR整体变好。图X为不同天线阵子数目下，系统吞吐量的表现。随着天线阵子数目的变多，系统平均吞吐量和边缘用户吞吐量均有提高，而且边缘用户吞吐量表现尤为明显。这是因为对边缘用户来说更容易受到相邻小区基站的影响，而波束赋形的引入正好能降低边缘用户受到的影响程度。