1  绪论

1.1  研究背景与研究意义

1.2  论文主要内容与成果

2  NR系统共存干扰原理分析

2.1  5G NR系统介绍

2.1.1  NR物理层概述

2.1.2  NR关键技术

2.2  共存干扰原理分析

2.2.1  同频干扰与邻频干扰

同频干扰是指使用相同频率资源的小区之间产生的干扰。邻频干扰指使用相邻或相近频率资源的小区之间产生的干扰，邻频干扰的产生是由于调频信号含有无穷多个边频分量，当其中某些边频分量落入邻道接收机的通带内，就会造成邻频干扰。在不同制式的通信系统下同频干扰与邻频干扰额表现形式不太一样。2G GSM系统使用FDMA，为了提高频率利用率，增加系统容量，常常使用频率复用技术。频率复用是指在相隔一定距离后，在给定的覆盖区域内，存在着使用同一组频率的小区，这些小区称为同频小区。如图X所示，图中频率复用因子N=4，含有数字1~4的小区称为一个小区簇，在一个小区簇内使用不同的频率，而在不同的小区簇之间使用相同的频率。在这种场景下，含有数字4的小区对另一个含有数字4的小区产生同频干扰，而含有数字1~3的小区可能对含有数字4的小区产生邻频干扰。频率复用因子越大则产生的同频干扰越小。

但对于3G往后的通信系统来说，同一个通信系统内所有用户共享一个无线频率，即若干个小区内的基站和用户都工作在相同频率上【5】。因此任一小区的用户都会受到相邻小区基站的同频干扰，任一小区的基站也会受到相邻小区用户的干扰。此时若在同一地理空间内部署另一个使用的无线频率资源相邻或相近的通信系统，基站和用户受到的干扰在同频干扰的基础上仍需要加上邻频干扰，如图X所示。为了研究被干扰系统中同频干扰与邻频干扰情况，本文使用SINR指标作为衡量标准。SINR即是接收信号功率与接收干扰功率加上噪声的比值，SINR越大说明信道质量越好，解调解码后的误码率越低。被干扰系统中某用户的SINR可以通过下式来描述

式中，M1表示被干扰系统的基站集，M2表示干扰系统的基站集；Pm表示接收到的服务信号功率，；Pi表示接收到的同频干扰功率，Pj表示接收到的邻频干扰功率，N表示噪声功率；表示邻频泄露功率比，这个变量将在下一节进行研究。该表达式主要用于下行干扰下行，但可以轻易推广到上行干扰上行，下行干扰上行及上行干扰下行等不同干扰方向。

2.2.2  邻频泄露功率比

上一节提到的邻频泄露功率比（Adjacent Channel Interference Ratio，ACIR）是一个衡量发射机与接收机性能的指标。邻频信号产生干扰主要是由发射机与接收机的非理想特性造成的。发射机在发射有用信号时，由于器件本身的非线性和滤波器的带外抑制能力有限，会在它的工作频带外产生杂散、谐波、互调等无用信号，对带外系统形成干扰。另外，接收机在接收有用信号的同时，落入信道内的干扰信号可能会导致接收机灵敏度的损失，落入接收带宽内的干扰信号可能会引起带内阻塞。理想来说，发射机和接收机滤波器理论上都应该是矩形的，但实际上滤波器是一个升余弦脉冲，产生一个带外辐射，如图X所示。

发射机的性能优劣可用相邻信道泄露比（Adjacent Channel Leakage Power Ratio，ACLR）来衡量，定义为发射功率与发射功率落入相邻信道上的功率之比，如式X所示。表示主信道功率，表示落入相邻信道的功率。当发射功率一定时，ACLR越小，说明落入相邻信道的功率越大；ACLR越大，说明主信道功率比泄漏到邻信道的功率越大，对相邻信道的影响越小。

接收机的性能优劣可用相邻信道选择性（Adjacent Channel Selectivity，ACS）来衡量，定义为接收机滤波器对来自相邻信道功率的衰减与主信道上功率的衰减的比值，如式X所示。表示对相邻信道功率的衰减，表示主信道的衰减。ACS越小，说明对相邻信道功率的抑制越差；ACS越大，说明对相邻信道功率的抑制越好，抗干扰能力越强。

ACIR则是发射机与接收机性能的综合表现，如式X所示。ACLR和ACS越大，则ACIR越大，反之亦然。在实际通信系统中，较低的ACIR值可以降低发射机与接收机对硬件性能的要求，但是会给被干扰系统的用户带来较大的邻频干扰，从而降低了被干扰系统的吞吐量；较高的ACIR值虽然会使被干扰系统获得较好的性能，但是会导致发射机与接收机的成本增大，而且后文会分析到，系统性能先随着ACIR的提高而提高但而后趋于平稳。因此无节制地提高ACIR要求是没必要的，本文的一个重要任务便是找到合适的ACIR值，使得两个通信系统能够在同一地理环境中实现共存。

3  NR与LTE系统之间共存研究

LTE（Long term Evolution）是第四代移动通信系统，也是现在广泛使用的移动通信系统。LTE的第一版在3GPP规范系列的Release 8中完全呈现，并经历了6个版本的完善成为了一个非常成熟的通信系统。5G NR系统作为一个新的通信系统，有必要研究它与4G LTE系统之间的影响，以避免混合组网时新系统给旧系统或者是旧系统给新系统带来过大的干扰。NR系统目前有两种频段使用方案，一种使用6GHz以下频段（又称FR1频段），一种使用6GHz以上频段（又称FR2频段）。其中FR1频段与LTE所用的频段有可能产生邻频干扰，因此本章主要研究6GHz以下的NR系统与LTE系统的共存。本章首先介绍了NR系统与LTE系统的系统模型，包括传播损耗模型、天线模型、上行传输功率控制模型以及ACIR模型。接着利用蒙特卡罗仿真技术搭建系统级仿真平台。最后使用仿真平台对LTE系统干扰NR系统、NR系统干扰LTE系统进行仿真研究，并得出NR系统与LTE系统共存时所需要的保护间隔。

3.1  系统模型

3.1.1  6GHz以下NR系统模型

（1）传播损耗模型

传播损耗指的是信号从端到端所经历过的所有衰落，通常表示如下：

其中表示室外的路径损耗，表示穿透损耗，表示室内路径损耗，表示穿透损耗的标准差。对于室外用户来说只有室外的路径损而没有室内路径损耗，对室内用户来说既有室外路径损耗也有室内的路径损耗。

路径损耗指的是信号在空间中随着距离的增加而产生的损耗。6GHz以下NR系统的路径损耗模型采用【1】中Model A的路径损耗模型，该模型分为两个部分，一个是LOS径的损耗模型，一个是NLOS径的损耗模型，具体数学模型如下：

| LOS径 |  |
| --- | --- |
| NLOS径 |  |
| LOS概率 |  |

其中，是距离的转折点，；和分别是基站和用户的实际天线高度，而和是基站和用户的有效天线高度，可由下式计算得到：，；有效天线高度以概率取1，剩下的等概率地从(12,15,…,(-1.5))取；是载频的中心频率，单位为Hz；是基站与用户之间二维平面的距离，是基站与用户之间包括高度差的距离，计算方式如式X所示，距离的参数说明如图X所示。

对室内用户来说，除了有室外路径损耗外还存在一个穿透损耗。穿透损耗指的是信号穿越阻挡物时所经历的损耗。对于6GHz以下的NR系统来说穿透损耗，而信号在室内经历的损耗。

（2）天线模型

在5G NR系统中为了提高小区吞吐量将使用3GPP TR 37.842【2】提出的AAS（active antenna system）天线技术。AAS技术在3GPP TSG RAN第53次会上通过，该技术将射频组件与天线阵子整合在了一起【3】。因此，每个天线阵子可以通过数字接口独立地控制，从而动态地调整信号的幅度和相位。与传统的天线相比，使用3D AAS技术的可以更方便灵活地在水平和垂直方向上产生精细的波束。

由于AAS技术可以方便地调整阵子上信号的相位和幅度，所以可以通过阵子间的协作实现波束赋形。波束赋形技术简单来说就是利用电磁波在远场处产生的干涉现象。在远场的某个地方，电磁波同相叠加导致振幅增强，而在另一个地方电磁波反相叠加导致振幅减小。所以可以利用波束赋增强被服务用户的信号而减弱被干扰用户的信号，进而改善用户对接收信号的SINR，提高小区吞吐量。相比于传统MIMO，大规模MIMO不仅需要在水平方向上实现波束赋形，还需要在垂直方向上实现波束赋形。

波束赋形方案有两种，一种是UE-specific波束赋形，该方案基于每个用户调整波束方向，使得波束峰值指向服务用户。这种方案可以使接收信号功率最大化，但是它对垂直和水平方向都需要更窄的波束宽度，以便减轻对相邻用户的干扰泄漏。第二种是UE group-specific波束赋形，在该方案中，一组用户可能共用同一个波束。具体来说，基站通过向小区用户广播CSI（Channel State Information）告知用户它所拥有的波束集，然后用户估计信道信息并从波束集中选择一个能使接收信号最好的波束上报，最后基站将通过该波束传输数据信息。相比于第一种方案，第二种方案可能会导致非服务用户的干扰变大，因为服务用户和非服务用户位置可能相邻，而他们刚好共用同一个波束，这就导致了非服务用户收到的干扰信号变大。这个干扰可以通过在用户端也使用波束赋形减轻。若无额外说明本文将使用UE-specific波束赋形方案。

AAS天线由Mg×Ng个天线面板组成，它们在垂直及水平方向上的间隔分别为dg,H和dg,V。而一个天线面板上面在垂直方向和水平方向上以dH和dV的间隔分布着M×N个天线阵子，如下图所示。

AAS天线模型由三部分组成，一个是天线阵子辐射方向图（array element pattern），二是阵列系数（array factor），最后是系统中使用的信号【2】。其中天线阵子辐射方向图又由垂直方向增益以及水平方向增益组成。

为描述天线模型中使用的角度，本文将使用GCS（global coordinate system）及LCS（local coordinate system）坐标系。如图X所示，GCS坐标系也即笛卡尔坐标系，表示发射端与接收端在水平方向上所成直线（也即信号传播方向）与x轴正方向的夹角，范围为；表示天顶角，范围为，指向z轴正方向，指向水平方向。以基站或用户为原点，天线视轴（antenna boresight）方向为x轴又可以定义LCS坐标系，如图X所示。为信号传播方向在水平面上偏离天线视轴的角度，范围为，当为0时意味着发射端的天线视轴正好指向接收端；，为信号在垂直面上的传播角度，用天顶角表示。

- 天线阵子辐射方向图

水平方向增益表示为

表示水平方向上的半功率带宽，表示水平天线阵子的背向增益。

垂直方向增益表示为

表示垂直方向上的半功率带宽，表示垂直天线阵子的背向增益。

总的天线阵子辐射方向图增益如下，其中为最大天线阵子增益。

- 复合天线阵列辐射方向图

复合天线阵列辐射方向图（composite array radiation pattern）由天线阵子辐射方向图和阵列系数构成。复合天线阵列辐射方向图的增益也可以称作波束赋形增益，表示波束的主瓣与旁波瓣产生的增益。假设只产生一个波束，则复合天线阵列辐射方向图产生的增益可通过下式进行计算：

和为阵列系数。其中表示位置矢量，由下式算得

表示波长。

表示权重因子，可由下式计算

其中表示在LCS坐标系下波束指向的水平方位角，表示在LCS坐标系下波束指向的下倾角，下倾角可以通过加90度转变成天顶角。

由上式X可以推导出，当信号传播方向与天线视轴方向相同也即，时，天线阵子辐射方向图能取得最大值。在此时若波束正好对准用户，也即信号传播方向与波束方向一致时，复合天线阵列辐射方向图增益最大。复合天线阵列辐射方向图增益的大小同时也与阵子数目的大小有关，更详细的研究在下一章进行。这里给出阵子数目，时的复合天线阵列辐射方向图。图中，，。因此图中在，时，复合天线阵列辐射方向图的增益能取得最大值。

（3）上行传输功率控制模型

5G NR系统下行链路不使用功率控制，当同一时刻只服务一个用户时，将功率与频带资源全部分配给一个用户。

5G NR系统上行行链路使用功率控制，功率控制模型采用3GPP TR 36.942【4】中的功率控制模型。该功率控制模型的主要思想是信道质量好的用户不使用满功率发送信号而是按照一定的比率降低发射功率，但是也存在最低发射功率值。信道质量差的用户满功率发射信号，以使得接收端收到的信号强度尽量大。功率控制对蜂窝通信系统来说相当重要。假设不使用功率控制，信道质量好的用户和信道质量差的用户都使用满功率发送信号，这就导致当信道质量好的用户作为干扰用户时，基站接收到的来自信道质量差得用户的SINR过小无法正确解调解码造成误码率过高的现象，该现象称为远近效应。当使用了功率控制后，所有用户的发送信号到达基站时它们的功率大致相当，既能符合通信要求，同时又避免对其他用户信号产生不必要的干扰，使得系统吞吐量最大化。该功率控制模型的数学描述如下：

其中，为实际发送的功率，为用户最大的发送功率，为用户最小的发送功率，为最小功率与最大功率比，用来防止信道条件好的用户以非常低的功率发射；为用户到基站这条路径上的耦合损耗，指耦合损耗值最高的前x%用户以的功率发送信号，其余用户将按照比率降低发射功率；是用于平衡信道质量好的用户和信道质量差得用户的参数，它的取值范围是0 到1。3GPP TR 36.942中定义了两套功控参数，在10MHz带宽下分别是set1：，；set2：，。本文若不特殊说明，均采用第一套功控参数。

（4）ACIR模型

在5G NR系统中，无论上行还是下行链路，ACIR模型相同。该模型为平坦的ACIR模型，所有RB均使用相同的ACIR值来计算系统间干扰。

3.1.2  LTE系统模型

（1）传播损耗模型

根据3GPP TR 36.942中对LTE的传播模型的描述，LTE系统中接收功率可由下式计算：

其中，是接收信号功率，是发射信号功率，是路径损耗，是发送端天线增益，是接收端天线增益，是最小的耦合损耗值。

对于城市宏小区模型，的数学模型如下

这里为基站天线的高度，为信号的中心频率，单位MHz，为基站与用户之间的距离，单位km。

除了基础的路径损耗外，还需要考虑穿透损耗，但这里为了简单起见，使用与上一节6GHz以下NR系统相同的穿透损耗模型。

（2）天线模型

以现有的LTE基站的天线结构，只能在水平维实现对传输过程的优化，没能充分利用信号在垂直维度上的自由度。因此本文中的LTE天线模型使用3GPP TR 36.942中的二维天线模型，天线增益可以根据下式X算出：

其中表示信号传播方向与天线视轴方向的夹角，取值范围为，表示水平方向上的半功率带宽，表示水平天线阵子的背向增益，也就是水平面上的最大天线增益。假设，，可以得到该模型的天线辐射方向图，如下图X所示。由图可得，当信号传播方向与天线视轴方向重叠，也即时，天线增益能取到最大值。

（3）上行传输功率控制模型

LTE中的上行传输功率控制模型与6GHz以下的NR系统的上行传输功率控制模型一样，在此不再赘述。

（4）ACIR模型

据3GPP TR 36.942中的描述，LTE系统中下行链路使用平坦的ACIR模型，即所有RB均使用相同的ACIR值来计算系统间干扰。对于上行链路，ACIR值主要由用户端的ACLR值来确定。与平坦的ACIR模型不同，这里的ACLR模型是阶梯状的，具体取值情况见表X。

|  | 与干扰RBs相邻 | 与干扰RBs不相邻 |
| --- | --- | --- |
| ACLR [dB] | 30+X（W个RBs带宽内） | 43+X（W个RBs带宽外） |
| X为仿真步长，X = … -10, -5, 0, 5, 10… dB |  |  |

W为干扰系统中每个用户使用的RB数目。以20MHz系统干扰10MHz系统为例，20MHz系统中每个用户上行传输时使用16个RB，10MHz系统中每个用户上行传输时使用8个RB，则20MHz系统对10MHz系统的干扰情况如图X所示。在被干扰系统中，UE1与UE2所使用的RB刚好与干扰系统中某个UE使用的RB相邻，UE3使用的RB距离干扰UE使用的RB大于16个RB带宽。因此在被干扰系统中，只有UE1与UE2的ACLR值取30+X，UE3的ACLR取值为43+X。当干扰系统与被干扰系统使用的带宽相等时，最多只有一个UE的ACLR值取30+X，其余UE的ACLR值取43+X。

3.2  仿真平台搭建

本文将借助蒙特卡洛仿真法搭建系统级仿真平台。在蜂窝网络系统中，用户出现在小区中的位置是不确定的，有可能聚集在某个区域，也有可能平均分布在整个小区中。更重要的是，信号在空间传播中的规律并不是仅仅使用上文提到的公式就能完美模拟的。在这种情况下，随着计算机性能的发展，可以通过在空间中大量地撒点取模拟出基站与用户的位置关系，但是信号的不规律性是现在计算机所不能完美模拟的。但是当求解的问题是一个概率时，比如说需要求系统中用户接收到的SINR的CDF，我们可以先求这个事件出现的频率或者这个事件的平均值作为这个问题的解。这就是蒙特卡洛仿真法的基本思想。蒙特卡罗仿真是一种通过设定随机过程，计算估计量和统计量，进而研究问题的分布特征的方法。详细来说，如果一个系统中某个变量难以建立精确的数学模型或者是模型太复杂不能应用，可以使用随机模拟法近似计算出该变量的预计值，随着模拟次数的增多，它的预计精度也逐步提高。因此，要得到一个问题的一般性规律需要使用高容量高速率的计算机进行多次仿真。

在将蒙特卡洛仿真法具体应用于系统共存平台搭建时需要预先明确系统中元素的数学模型以及它们涉及到的随机过程。如上文提到的穿透损耗，穿透损耗值由一个基础损耗及一个服从均值为0，方差为的正态分布的随机过程构成。除此之外，影响链路耦合损耗的因素还有阴影衰落，阴影衰落服从对数正态分布，具体参数在不同场景下有不同要求。对于基站与用户，基站位置通常是固定的，而用户一般在基站的附近范围或特定区域内服从均匀分布。在一次仿真过程中，主要模拟基站与用户的工作流程，比如基站调度与小区接入，同时也需要根据上述提高的数学模型与随机过程模拟信号在空间环境中的衰落和增益。一次仿真过程在蒙特卡洛仿真法又称为一次快照（Snapshot），通常情况下为了得到较为准确的模拟，需要进行多次快照。因为快照次数越多，越有可能模拟出实际系统中用户真实的位置以及信号经历的真实衰落。但是快照数目越多也需要耗费越多的时间与计算机资源，所以需要权衡两者的关系，选择合适的快照次数。同时我们也需要记录每次快照得到的结果，在最后的时候将每次快照得到的数据进行统计与处理。

系统共存平台的搭建与完整的系统级仿真平台的搭建略微不同。系统共存平台更为关注两个系统之间的大尺度衰落的影响，同时为了简单起见也没有链路级到系统级的映射而是使用香农公式作为SINR到吞吐量的映射。本文搭建的仿真平台工作流程如下图X所示。

其中，参数模块分为输入参数以及输出参数两部分。输入参数模块是用来实现系统的参数的配置，各个实体的参数的配置以及对各个协议内部参数进行配置。输出参数模块用于对结果进行图形化呈现，或者以文本的形式存储仿真结果。

基站部署用于实现拓扑的搭建，确定站址与基站配置等相关操作。通过对该模块的控制参数进行设置，可以实现对不同场景、不同ISD（inter system distance）以及单、双系统仿真。

UE部署主要分为两部分，一个是UE的地理位置，二是用户的特征。对于UE的地理位置，首先需要根据基站的位置确定小区的范围及扇区的范围，然后在这些区域内均匀撒点，得到用户的二维平面位置。用户的高度，在不同场景下不同。对于Urban macro场景来说，室外用户高度1.5m，室内用户高度为，其中服从（1，）的均匀分布， 而又是一个服从（4,8）均匀分布的变量【7】。用户特征主要指的是用户所处位置的特征，如室内室外或者车上，用户到基站是视距还是非视距等。室内用户除了有特殊的高度外，还存在一个室内距离，室内距离指的是室内用户到建筑物外墙的距离，表示为，是一个服从（0,25）均匀分布的变量。视距和非视距的概率由式X计算。

传播损耗模型计算也即是计算链路的耦合损耗，耦合损耗表示如下式所示

其中包括了路径损耗、穿透损耗以及阴影衰落等方面的计算。天线增益根据系统天线模型的不同提供不同的天线增益。在得到每个用户到各个基站的耦合损耗后，就可以通过信号的发射功率与耦合损耗计算出每个用户接收到来自各基站信号的接收功率，再利用handover切换模型进行小区接入。Handover切换模型是非理想情况下的软切换。对于软切换，切换窗口为3dB。对于小区中的用户，在他们选择服务基站时需要从候选基站中随机选取一个基站作为服务基站。候选基站由接收信号强度在切换窗口内的基站组成，切换窗口是一个接收信号强度范围，范围通常为用户接收到的最强接收信号功率到最强接收信号功率减去3dB。这样做是为了模拟实际场景中为了避免乒乓效应而使用的软切换技术。

小区接入完成后，用户接入的基站就被称为服务基站，其它基站被称为干扰基站，对基站来说接入的用户称为服务用户，其它用户称为干扰用户。有了服务基站、干扰基站以及服务用户、干扰用户后就可以计算每个用户的SINR进而通过映射求得吞吐量了。

3.3  仿真结果及分析

3.3.1  评估准则

判断两个系统是否在同一地理空间内共存的标准有很多，这里选择被干扰系统吞吐量相比没干扰时系统吞吐量的损失低于5%时两个系统可以在这个地理空间内共存，可以表示为：

其中，表示存在邻频干扰时的吞吐量，不存在邻频干扰时的吞吐量。

如前文所述，随着ACIR值的提高，意味着发射机与接收机性能越好，系统的吞吐量损失越低。因此，通过考察吞吐量损失随着ACIR值的变化，可以得出两个系统共存时所需要的ACIR隔离度。在系统共存仿真中，本文使用香农公式将SINR映射为吞吐量，即采用截断修正的香农公式将SINR 映射为吞吐量【6】：

式中，W为被干扰系统的带宽，SINR是测得的信干噪比，在香农公式中为线性值，其余参数由下表描述。

| 参数 | 下行 | 上行 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6 | 0.4 | 衰减因子 |
| [dB] | -10 | -10 | 调制方式：QPSK 下行链路：1/8 码率， 上行链路：1/5 码率 |
| [dB] | 30 | 22 | 下行链路：调制方式：256QAM，0.93 码率 上行链路：调制方式：64QAM，0.93 码率 |

3.3.2  仿真参数

下表X为本次仿真中用到的部分仿真参数。在6GHz以下的NR系统和LTE系统的仿真中，本文仅考虑基站端存在方向性的天线增益，而用户端使用全向天线，只有基础的天线增益而没有方向性的天线增益。

| 仿真场景 |  | Urban macro |
| --- | --- | --- |
| 通信系统 |  | 5G NR与4G LTE |
| 系统中心频率 |  | 4GHz |
| 载波带宽 |  | 10MHz |
| 站间距 |  | 500m |
| 系统间偏移 |  | 两系统共址 |
| 基站与用户最小距离 |  | 35m |
| 阴影衰落相关系数 |  | 站间0.5，站内为1.0 |
| 阴影衰落标准差 |  | 4dB(LOS)/6dB(NLOS) |
| 基站参数 | 天线高度 | 25m |
|  | 发射功率 | 41dBm |
|  | 天线配置 | (M,N)=(4,4) , (dH,dV)=(0.5λ, 0.8λ) |
|  | 天线类型 | 三扇区天线 |
|  | 天线视轴方向 |  |
|  |  | 8dBi |
| 用户参数 | 天线高度 | 根据 TR 36.873中3D-UMa模型 |
|  | 发射功率 | 23dBm |
|  | 天线配置 | (M,N)=(2,1) , (dH,dV)=(0.5λ, N/A) |
|  | 天线类型 | 全向天线 |
|  |  | 0dBi |
|  | 用户分布 | 80% 室内, 20% 室外 |
|  | 穿透损耗 | 20dB |
|  | 下行用户数 | 1 |
|  | 上行用户数 | 1,3,6,9 |

3.3.3  结果分析

仿真结果主要考察两部分，一个是NR系统干扰LTE系统，另一个是LTE系统干扰NR系统，每部分又分为下行干扰下行及上行干扰上行进行研究。

- NR系统干扰LTE系统

（1）下行干扰下行

6GHz以下NR系统干扰LTE系统的下行仿真结果如图X所示。横坐标表示ACIR的取值，取值范围为5dB到60dB，步长为5dB。纵坐标表示下行平均吞吐量的损失。对于下行链路，基站将所有RB分给正在服务的用户，即一个用户占用了全部带宽。由图可以看出，随着ACIR的增长，吞吐量的损失逐渐降低。这是因为ACIR值越大，意味着发射机与接收机的性能越好，NR系统与LTE系统间隔得越好，被干扰系统受到的邻频干扰越小，因此吞吐量损失越小。图中粉色基线用来指明符合吞吐量损失小于5%时的ACIR范围。可见，在基线之上的ACIR范围为5dB到25dB，此时吞吐量损失为5%到30%；在基线之下的ACIR范围为25dB到60dB，吞吐量损失由5%逐渐降低为0。所以，对于LTE系统下行链路来说，当ACIR大于25dB时， NR系统对LTE系统的干扰可以接受。

（2）上行干扰上行

对于上行链路，基站允许同时与多个用户进行通信。本文假设基站将RB平均分给调度的用户，每个用户所分得的RB数目相等。当上行用户数仅为一个时，吞吐量损失随ACIR的变化如图X所示。由图可以看出，蓝色点线与粉色虚线的交点的横坐标为13dB。这意味着当ACIR大于13dB时，吞吐量的损失在可接受范围内。

值得注意的一点是，在共存时，上行链路与下行链路对于ACIR值的需求不一样。在下行链路中ACIR需要25dB，上行链路则仅需要13dB。而且在同样的ACIR情况下，上行链路的吞吐量损失往往比下行链路的吞吐量损失要小，比如在ACIR为5dB时，上行链路吞吐量损失为16%，而下行链路吞吐量损失为30%。这主要是因为上行链路采用了功率控制，干扰用户并不是总是满功率发射信号，使得基站接收到的干扰信号功率和相比于不使用功率控制时的小。上行时用户发射功率的CDF如下图所示。图中可以看出，有差不多一半的用户没有使用满功率发送信号，因此可以使得在上行链路中基站受到邻频和同频干扰减少，ACIR隔离度的需求降低。

当上行用户数目不一样时，共存时所需要的ACIR值是不一样的。下图是上行用户数目分别为1,3,6,9时吞吐量损失随ACIR的变化情况。可以看到上行单用户的曲线位于最左下方，而上行9用户的曲线位于最右上方，说明达到同样的吞吐量损失时上行用户数目越多所需要的ACIR隔离度越大。比如，当吞吐量损失达到5%时，单用户需要的ACIR值为13dB，上行3用户ACIR为20dB，上行6用户和9用户所需的ACIR值较为接近，约为24dB。而且随着上行用户数目的增多，达到5%吞吐量损失时的ACIR值趋近。产生这个问题的原因主要有两个，一个是对基站来说干扰源变多了；另一个是上行调度的用户变多之后每个用户分配到的RB数目变少，但是每个用户的发射功率不变，因此每个RB分配到了更大的功率，因此对被干扰系统的基站产生了更大的干扰。

- LTE系统干扰NR系统

（1）下行干扰下行

LTE系统下行链路干扰NR系统下行链路的平均吞吐量损失如图X所示。当ACIR范围为5dB到22dB时，下行单用户曲线位于基准线上方；ACIR范围为22dB到60dB时，下行单用户曲线位于基准线下方。因此，当ACIR隔离度约为22dB时，可以认为两系统能够共存。

（2）上行干扰上行

至于上行链路，LTE系统干扰NR系统的曲线表现与NR系统干扰LTE系统的曲线大致相当，如下图所示。当ACIR为13dB时，LTE系统对NR系统的干扰可以认为在可接受范围内。

LTE系统干扰NR系统的不同数目上行用户的情况与NR系统干扰LTE系统的略有不同。由于LTE系统的上行ACIR主要由用户端的ACLR决定，也即是用户端的发射机性能代表了整体的隔离度。因此当LTE上行用户采用阶梯状的ACLR时，在NR系统中只有使用与LTE系统相邻的RB的用户才会受到最大的干扰。换句话说，当上行用户数目越多时，NR系统中使用与LTE系统相邻RB的概率越小，则基站接收到的邻频干扰也就相应减小。不同数目上行用户的吞吐量损失随着ACIR的变化情况如图X所示。可以看到当吞吐量损失达到5%时，各条曲线的ACIR值都较为接近，这是由于LTE系统中用户的发射机对稍远频带外的泄露更少造成的。当ACIR为18dB以上时，能够满足不同上行用户数目的共存要求。

3.4  本章小结

本章主要研究了NR系统与LTE系统共存的要求。首先从传播损耗模型、天线模型、上行传输功率控制模型以及ACIR模型等几个角度介绍了NR系统与LTE系统的模型。接着利用蒙特卡洛仿真技术搭建仿真平台，该仿真平台不仅适用于NR系统与LTE系统的共存干扰研究，稍加改动后也可以用于NR系统之间的共存研究。因此下一章将会在该仿真平台基础上研究NR系统之间的共存要求。最后给出判断两个系统能否共存的准则并利用该仿真平台对NR系统干扰LTE系统以及LTE系统干扰NR系统进行了研究，分别从下行干扰下行、上行干扰上行两个方面给出共存隔离度建议。从总体来说当ACIR隔离度大于25dB时NR系统与LTE系统能够达到共存要求。

4  NR系统之间共存研究

上一章对6GHz以下的NR系统与LTE系统的共存问题进行了研究，本章将对6GHz以上的NR系统之间的共存进行研究。在3GPP 38.104中指定了6GHz以上的NR系统使用24.25GHz到52.6GHz的频率范围。相比6GHz以下的NR系统，6GHz以上的NR系统使用的频率高了，波长短了，传播模型将会呈现出与低频段时完全不一样的特征。具体来说，路径损耗将和穿透损耗将会变大，过大的耦合损耗将会使得通信变得困难。同时又因为波长变短了，所需要的天线长度下降，有利于在更小的空间内集成更多的天线阵子提供更强的天线增益以抵消耦合损耗过大带来的负面效果。另一方面，考虑到6GHz以上的NR系统实际组网时，有可能使用不同频段的运营商会将基站部署在同一地理空间。因此需要合理考虑基站的部署位置以及发射机与接收机的性能，以使得不同运营商之间的5G NR系统能够共存。所以，本章将会首先介绍6GHz以上的NR系统的模型包括网络拓扑模型、传播模型等，然后研究AAS天线带来的增益对系统性能的影响，最后研究系统共存的相关问题并得出共存所需要的隔离度。

4.1  系统模型

（1）网络拓扑模型

5G标准化进程中主要关注三种网络拓扑模型，分别是城市宏小区（Urban macro，UMa）、城市微小区（Urban micro，UMi）以及室内热点（Indoor hotspot，InH）【9】。下面对它们分别进行介绍。

- 城市宏小区

城市宏小区模型采用传统的19个基站57个扇区的拓扑模型，每个扇区呈六边形，用户在扇区内均匀分布。两个不同系统间可以存在偏移，一般有共址及偏移100%两种形式，如下图所示。

- 城市微小区

城市微小区模型分为宏蜂窝层与微蜂窝层。如图X所示，宏蜂窝层拓扑结构与Urban Macro中的三扇区宏蜂窝拓扑一致。在每一个宏蜂窝中都有三个圆形区域作为微蜂窝层。微蜂窝基站随机分布在圆形边缘，用户随机均匀分布在圆形范围之内。在该模型中假设用户只与微蜂窝基站进行通信而不与宏蜂窝基站进行通信。在多系统中，宏蜂窝基站共址，微蜂窝基站随机分布，但不同系统微蜂窝基站间最小距离不得小于10m。

- 室内热点

室内热点模型模拟的是室内空旷的办公室场景，如图X所示，的长方形区域内分布着12个基站，ISD设定为20m。基站天线高度为3m。用户随机均匀分布在长方形区域内，用户均为室内用户，用户天线高度为1.5m。由于用户与基站均在室内，因此不存在信号由外之内穿透墙体的过程，也就是说该场景下没有穿透损耗。

（2）传播损耗模型

6GHz以上NR系统的传播损耗模型与6GHz以下的差别主要在于由高频带来的路径损耗与穿透损耗的上升。不同的网络拓扑有不同的路径损耗模型，具体的数学描述如下【1】：

- 城市宏小区

| LOS径 |  |
| --- | --- |
| NLOS径 |  |
| LOS概率 |  |

式中的变量与3.1.1中的一样。

- 城市微小区

| LOS径 |  |
| --- | --- |
| NLOS径 |  |
| LOS概率 |  |

与UMa场景不同，UMi场景中天线有效高度，其余变量描述与UMa相同。

- 室内热点

| LOS径 |  |
| --- | --- |
| NLOS径 |  |
| LOS概率 |  |

高频下的穿透模型与低频时有较大不同。信号穿越不同的材料导致的衰减如下表X所示。和可以通过表X计算。

| 材料 | 穿透损失 [dB]（单位为GHz） |
| --- | --- |
| 标准多窗格玻璃 |  |
| IRR 玻璃 |  |
| 混凝土 |  |
| 木材 |  |

|  | 外墙穿透损失 [dB] | 室内损失 [dB] | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低穿透损耗模型 |  |  | 4.4 |
| 高创投损耗模型 |  |  | 6.5 |

（3）上行功率控制模型

和6GHz以下的NR系统一样，下行不进行功率控制，上行进行功率控制。与6GHz以下功控模型不同的是耦合损耗值最高的前x%用户通过下式X计算。X为系统带宽，单位为MHz。

4.2  AAS天线对系统性能的影响

上一章中提到AAS天线可以通过阵子间的协作实现波束赋形，在水平维度和垂直维度上产生波束，提供波束赋形增益。与传统的天线相比，AAS天线一个最主要的特征便是能控制波束在垂直维度上的角度，因此提高了对用户的三维空间分辨率，增加用户接收信号功率并且降低干扰。具体来说，在城市宏小区场景下，基站天线高度一般高于用户，基站可以发射不同下倾角的垂直波束来区分不同高度的用户，如图X所示。在城市微小区场景下，基站高度可能高于用户也可能比用户低，因此基站可以调整波束的上下倾角来对准不同高度的用户，如图X所示。用户的空间区分度的提高可以大大降低不同小区之间的干扰。比如说基站A要服务用户a，基站B要服务用户b，假如a和b在同一栋楼的不同楼层，若不区分垂直维度，用户a会接收到来自基站B很强的干扰信号。

另外波束赋形增益大小也与天线阵子的数目有关。假设为0dBi，图X是不同天线阵子数目下得到的复合天线阵列辐射方向图。随着天线阵子数目的增多，天线增益能取得的最大值也随之增大，分别为6.02dB、12.04dB、18.06dB、21.07dB。但随之而来的问题是图中的波峰更“陡峭”。波峰越“陡峭”意味着波束越窄。波束变窄带来两个影响，一个是能降低对非服务用户的影响，二是对波束精度要求更高，波束跟踪如果达不到应有的精度反而会导致用户接收到的SINR变小。假设与波束完全对准用户进行对比，图X和图X分别是波束在水平维度以及垂直维度偏离10度时在不同天线配置下获得的波束赋形增益。可以看到，随着天线阵子数目的增多，最大波束赋形变大，但是完全对准与偏离10度的差值却越来越大。并且垂直维度上对波束的敏感度远大于水平维度上的，因此垂直面上对波束精度要求更高。

2x2                                 4x4

8x8                                 16x8

AAS天线对系统性能的影响主要体现在提高服务用户的接收服务信号强度，而降低被干扰用户接收干扰信号强度，从而提高用户的SINR，进而提高系统的吞吐量。由上面的分析可知随着天线阵子数目的增多，天线的最大增益变大但同时敏感度提高。虽然敏感度提高会要求更高的波束跟踪精度，但是也会使被干扰用户接收的干扰信号强度更小，总体来看也能提高系统吞吐量。不同天线阵子数目下用户的SINR分布如图X所示，可以看到随着天线阵子数目的变多，SINR曲线右移，意味着SINR整体变好。图X为没有邻频干扰时，不同天线阵子数目下，系统吞吐量的表现。随着天线阵子数目的变多，系统平均吞吐量和边缘用户吞吐量均有提高，而且边缘用户吞吐量表现尤为明显。这是因为对边缘用户来说更容易受到相邻小区基站的影响，而波束赋形的引入正好能降低边缘用户受到的影响程度。

4.3  仿真结果及分析

本章将利用3.2节搭建的仿真平台对城市宏小区、城市微小区以及室内热点三个场景进行共存研究，将以系统平均吞吐量损失和边缘用户吞吐量损失作为主要参考指标。边缘用户在这里指的是吞吐量大小在整个系统中排第5%的用户，这些用户受相邻小区干扰严重，在地理位置上通常位于小区边缘。此外还将分析不同系统间基站地理位置偏移及带内阻塞的情况。

4.3.1  仿真参数

| 仿真场景 |  | Urban macro | Urban micro | Indoor hotspot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信系统 |  | 6GHz以上NR系统 |  |  |
| 系统中心频率 |  | 30GHz |  |  |
| 载波带宽 |  | 200MHz |  |  |
| 站间距 |  | 200m | N/A | 20m |
| 系统间偏移 |  | 共址/偏移 | 偏移 | 共址 |
| 基站与用户最小距离 |  | 35m | 2m | 0m |
| 阴影衰落相关系数 |  | 站间0.5，站内为1.0 |  |  |
| 阴影衰落标准差 |  | 4dB(LOS)/6dB(NLOS) | 4dB(LOS)/7.82dB(NLOS) | 3dB(LOS)/8.03dB(NLOS) |
| 基站参数 | 天线高度 | 25m | 10m | 3m |
|  | 发射功率 | 43dBm | 33dBm | 23dBm |
|  | 天线配置 | (M,N)=(16,8) , (dH,dV)=(0.5λ, 0.8λ) | (M,N)=(16,8) , (dH,dV)=(0.5λ, 0.8λ) | (M,N)=(8,4) , (dH,dV)=(0.5λ, 0.8λ) |
|  | 天线类型 | 三扇区天线 | 单扇区天线 | 单扇区天线 |
|  | 天线视轴方向 |  | 指向微小区中心 | 垂直向下 |
|  |  | 8dBi |  |  |
| 用户参数 | 天线高度 | 根据 TR 36.873中3D-UMa模型 | 根据 TR 36.873中3D-UMa模型 | 1.5m |
|  | 发射功率 | 23dBm |  |  |
|  | 天线配置 | (M,N)=(2,2) , (dH,dV)=(0.5λ, 0.5λ) |  |  |
|  | 天线类型 | 非全向天线 |  |  |
|  |  | 5dBi |  |  |
|  | 用户分布 | 80% 室内, 20% 室外 | 80% 室内, 20% 室外 | 室内 |
|  | 下行用户数 | 1 |  |  |
|  | 上行用户数 | 1 |  |  |

4.3.2  仿真结果分析

（1）不同场景下共存仿真结果与分析

- 城市宏小区

城市宏小区在不同天线配置下的共存仿真结果如图X所示。图（a）是下行时系统平均吞吐量，可以看到随着天线阵子数目的增多，曲线与基准线的交点对应X轴的值越来越小。这意味着随着天线阵子数目的增多，邻频干扰逐渐降低，所需要的ACIR隔离度也随之降低。同时，我们可以看到不同天线配置在相同ACIR隔离度的情况下，带来的吞吐量损失并不一样。总体来说存在波束赋形比不使用波束赋形的吞吐量损失少，天线阵子数目多的比 天线阵子数目少的吞吐量损失少，在ACIR为5dB时效果尤为明显。这也印证了波束赋形技术能够降低被干扰用户接收干扰信号强度。图（b~d）可以得到类似的结论。比较下行与上行的吞吐量损失结果，我们可以看到下行的吞吐量损失比上行吞吐量损失大而且所需要的ACIR隔离度也大。这主要是因为下行没使用功率控制而上行使用了功率控制。因此功率控制技术也能明显降低邻频干扰和发射机接收机的性能要求。另外，可以看出，边缘用户受邻频干扰相比小区中心用户受到的干扰要大。体现在相同ACIR隔离度的情况下，边缘用户吞吐量损失要远大于系统平均吞吐量损失。3.3.1中的评估准则规定，SINR小于-10dB时，吞吐量映射为0，这些用户处于无法通信状态。对于上行边缘用户来说，不使用波束赋形或者仅在基站端使用2x2的天线阵子配置时，无论ACIR隔离度多大，吞吐量损失都为100%且无法降低吞吐量损失。也就是说这种情况下，同频干扰占据主要地位并且已经使得基站接收到用户的SINR小于-10dB，通信无法进行。所以6GHz以上频率的NR系统为了抵消毫米波带来的连路损耗的增加，大规模天线阵列的使用是必不可少的。

由图可以得到天线配置为16x8时下行以及上行所需要的ACIR隔离度大致分别为12dB和7dB。这个值相比于6GHz以下NR系统与LTE系统之间的干扰要小。原因有两个，一个是LTE没有使用AAS天线技术，二是6GHz以下NR系统使用的天线阵子数目比较少。这主要由于波长较长的通信系统需要的天线长度较长，不容易集成在一个较小的空间内。但毫米波波长较短，需要的天线长度较短，容易集成。

下行平均                             上行平均

下行边缘                              上行边缘

- 城市微小区

城市微小区的下行及上行的系统平均吞吐量损失如图X（a）所示。可以看到下行及上行系统平均吞吐量损失较小且上行的系统吞吐量损失曲线整体位于基准线以下，说明系统间的邻频干扰影响不大。这主要是因为微小区的基站的天线视轴方向各自对准小区热点用户而且服务基站到服务用户的距离较近，能够降低来自非同一个热点小区的邻频干扰。对于来自同一个热点小区的邻频干扰，由于波束赋形的引入，也可以大大降低邻频干扰。综合来看，下行所需要的ACIR隔离度大概为10dB至15dB，而上行需要的隔离度约为5至15dB。

平均                               边缘

- 室内热点

室内热点场景和城市微小区场景结果类似，使用较少的天线阵子配置的室内热点场景和使用较多天线阵子配置的室外场景的ACIR隔离度相当。可以看出作为一种为蜂窝小区提供补充覆盖的微小基站部署方案，能够降低小区间干扰并提高系统吞吐量。该场景中下行所需要的ACIR隔离度大概为15dB，而上行所需要的隔离度为5dB到10dB。

平均                               边缘

（2）地理位置偏移对系统性能影响

地理位置偏移主要研究共址、偏移100%以及偏移141m这三种情况。偏移100%指的是4.1节所述的形式。偏移141m指的是第二个系统相比于第一个系统在左上方45度的方向偏移了141m。图X是下行时三种拓扑偏移情况的吞吐量损失随ACIR的变化。由图X（a）可以看出，系统三种情况下的系统平均吞吐量损失曲线比较接近，只是共址情况下在ACIR较小是吞吐量损失略大。对小区中心用户受到的邻频干扰来说，与受到的同频干扰一样，对被干扰用户产生的影响最大的往往是距离被干扰用户最近的基站，这个干扰占总干扰的主导地位。在共址情况下，距离被干扰用户最近的邻频基站正好与该用户的服务基站共址，因此带来了较大的干扰。然而对小区边缘用户来说，由图X（b）可以看出，共址情况下边缘用户吞吐量损失反而是最小的，偏移100%次之，偏移141m最大。这里原因有两个，一是边缘用户受到的总干扰中占主导地位的干扰源较多，容易受到相邻小区基站的影响。如图X所示，假设被干扰用户位于图中红点处，以该用户为圆心半径为115m的范围内包括的邻频基站作为邻频干扰中占主导地位的干扰源，可以看到两个系统基站共址时占主导地位的干扰源为2个，而偏移100%情况下占主导地位的干扰源有3个。二是基站偏移后导致被干扰用户到干扰基站的距离更小了，如图X所示。

平均                              边缘

（3）带内阻塞仿真结果与分析

带内阻塞干扰指的是接收端接收有用信号时，受到接收频率两旁强干扰信号的影响。带内阻塞干扰轻则会降低接收灵敏度，重则会导致通信中断。本小节将会研究在ACIR=0dB时，上行方向基站接收到的邻频干扰信号强度。

不考虑波束赋形增益的前提下，城市宏小区场景下两系统基站共址与非共址的带内阻塞仿真结果如图X所示。比较两种拓扑情况下CDF曲线中99%对应的阻塞值，共址状况下的阻塞值为-60.99dBm，非共址状况下的阻塞值为-60.27dBm。在考虑波束赋形增益的前提下，共址及非共址CDF曲线99%处对应的邻频干扰功率分别为-63.26dBm和-60.44dBm。总体来看波束赋形技术的引入削弱了相邻小区的影响，使得基站接收到的邻频干扰功率下降。拓扑共址与拓扑偏移100%的曲线区别主要表现在邻频干扰功率相对较小时，共址的曲线偏右，但在邻频干扰功率相对较大时，如CDF曲线99%，拓扑共址对应的邻频干扰值有比拓扑偏移100%小的趋势。这主要是来自小区中心用户与小区边缘用户的区别，详细原因在上一小节进行了分析，这里进一步印证了该观点。

值得注意的是，基站接收到的来自服务用户的信号功率可能会远小于干扰功率。这是因为在路径损耗计算LOS/NLOS中，同一位置处的用户相对于两个系统的视距状态取值是不相关的。举个例子，当两个距离很近的用户分属两个系统时，被干扰系统的用户在被干扰系统中处于LOS状态，干扰系统的用户在干扰系统中处于NLOS，在被干扰系统中处于LOS状态。这样干扰系统的基站到干扰系统用户的耦合损耗相对较大，因而功控后的功率也相应变大。而干扰基站相对于被干扰系统的用户的路损与被干扰基站相对于被干扰系统的用户的路损相近。因而干扰系统的用户因其较大的发射功率会对被干扰系统用户产生比服务信号更大的干扰。

4.4  本章小结

本章主要研究了6GHz以上NR系统之间的共存要求。本章首先分析了6GHz以上NR系统传播模型与6GHz以下NR系统的异同，并简要介绍了系统拓扑模型。接着，本章研究了AAS天线的使用对系统性能的影响。AAS天线可以灵活地调整阵子上信号的相位和幅度，产生一个在垂直及水平面上的波束赋形增益。波束赋形对系统性能的影响主要体现在提高服务用户的接收服务信号强度，而降低被干扰用户接收干扰信号强度，从而提高用户的SINR，进而提高系统的吞吐量。另外还通过仿真研究了天线阵子数目对系统性能的影响，天线阵子数目越多对系统性能提高越明显，但对波束灵敏度要求越高且系统越复杂。最后，本章从不同场景下的ACIR隔离度需求、地理位置偏移以及带内阻塞三个方面研究了共存的相关问题。

5  无人机辅助的NR蜂窝网络共存研究

2014年，Google和facebook 提出使用无人机作为基站用来拓展服务区域及提高系统容量【10】，这项技术对于将来NR系统中出现的越来越多的无线设备产生的连接问题提供了解决思路。在研究利用无人机基站辅助的NR宏蜂窝网络时，首先需要解决的问题便是无人机小区与现有的宏蜂窝小区之间的共存问题，也即是对于两个系统的小区之间的干扰管理问题。常用的干扰管理技术有干扰消除，干扰随机化以及干扰协调。干扰消除是指在接收端利用解调或解码技术使干扰信号从有用信号中消除。干扰随机化是通过将干扰信号叠加上随机信号，是干扰信号变成没有影响的白噪声信号进而抑制干扰。干扰协调则是在时间或频率上协调小区资源，避免各个小区之间使用相同资源时产生的干扰。对于无人机小区系统及宏蜂窝网络系统，在频率上进行干扰协调是个简单方便的解决方案。通常来说，我们可以将无人机小区系统与宏蜂窝网络系统部署在不同频段，利用发射机与接收机对邻频信号的抑制来降低两个系统之间的干扰，实现共存。同时，也可以从无人机的部署着手，降低无人机基站对原本的NR宏蜂窝小区里的用户的干扰。因此，本章将会研究无人机辅助的NR蜂窝网络，解决无人机基站部署以及无人机小区系统与NR宏蜂窝网络系统之间的共存问题。

5.1  无人机辅助的NR蜂窝网络概述

随着直播，游戏等移动互联网络服务的兴起，人们对无线数据速率的需求越来越大。宏蜂窝基站覆盖范围大，能够满足小区中大部分用户的通信需求。但遇到特殊的场景比如运动会或者节假日涌入大量人流时，宏基站的处理能力就略显不足了。为了解决这个问题， 我们可以利用无人机基站来覆盖宏小区中的热点用户。

无人机基站是指无人机搭载基站模块作为空中基站部署，实现地面热点覆盖以及与用户进行通信的功能。无人机基站有多种应用场景：（1）在突发性的应急救灾场景中，突发事件的发生使得地面通信基础设施处于拥塞瘫痪状态。此时无人机可快速进入自然情况复杂的地区，建立空域通信传输链路，传输搜救所需要的有效信息。（2）对于热点小区，无人机基站可以快速为热点小区提供分流服务，降低宏基站负载。相比于传统的固定节点，无人机基站的好处主要有如下三点：

（1）摆脱地理环境的限制。无人机基站可以盘旋在100m以上的空中，不受地面复杂环境的限制。在诸如商业中心或者狭窄的街道，无人机基站均可以轻松为地面用户提供服务而不像固定节点需要考虑各方面的利益关系。

（2）降低开销。与固定节点不同，设计好算法后，无人机基站可以自动部署到热点地区为用户提供服务，减少了部署地面基站和光缆等设备的成本。

（3）灵活。在某些场合，例如举办大型赛事或是节日庆典等突发性活动，无人机可以迅速部署并能根据人群的活动调整自己的位置。当活动结束后，小区中的业务需求减少，无人机可以被快速收回。

尽管无人机作为空中基站具有诸多的优点，但需要解决无人机小区与宏小区之间的干扰问题。无人机基站的引入有可能会导致原来的蜂窝网络中的用户受到来自无人机基站的干扰过大反而降低了网络的性能。因此寻找无人机小区与宏小区的共存方案成为本章的重点。

自无人机基站这个概念被提出之后，就有很多研究者对其进行了研究。Mohanmod【11】等人分析了单个无人机辅助地面下的通信系统性能随系统参数的变化规律，系统参数包括无人机的高度和地面用户密度等。但是此文献只面向单个无人机基站场景，没有考虑无人机组网的场景。【12】 给出单个无人机可部署的最佳高度，这一高度使得无人机在某个角度下实现对地面的最大覆盖范围。然而，这篇文章仅通过损耗门限来确定覆盖半径，并没有考虑到覆盖概率的问题。【13】分析了无人机小区和地面共享频谱下的网络通信性能，同时也分析了无人机在不同高度下的中断概率。在【14】中，Gruber证明了无人机高度的灵活性不能转化为性能的增益。此外，不少文献也对无人机的部署进行了研究。【15】采用分布式路径选择算法使得无人机在最少时间内访问尽量多的节点。【16】将无人机的部署问题视为圆盘覆盖问题，该问题的目标是用一些圆盘去覆盖区域中尽可能多的节点。【17】利用了 K-means的聚类方式部署无人机基站来协助地面小区基站工作。但此文献没有考虑小区间干扰协调，仅用仿真证明了无人机基站可以增强用户的接收信号强度。文献【18】使用遗传算法部署无人机基站并且使用时域小区间干扰协调的方法解决小区间干扰问题。

5.2  系统模型

5.2.1  网络拓扑模型

如图X所示，个宏小区基站（macro base station，MBS）放置在区域A中，用户的分布服从3GPP TR 36.814【19】里面提出的热点分布模型。个用户设备（user equipment，UE）分布在各个宏小区中，同时随机且均匀地在宏小区中产生个热点，并在热点半径40m的范围内均匀地撒上个UE，其中。这里为热点小区用户数与总用户数的比值。剩下个UE在包括热点区域的整个宏小区中均匀分布。随着小区中用户数量的增加，宏小区基站的负载增加，并且由于MBS的有限资源而无法从基站处获取资源的用户也增加。为了解决这个问题，本文采用无人机作为基站来提高网络性能。当网络中存在无人机基站时，UE可以连接到无人机基站以获得更好的服务。但由于无人机基站资源也是有限的，即使被无人机基站服务也无法获得更好QoS（quality of service）或无法连接到无人机基站的其余UE继续被宏小区基站服务。本文将假设所有无人机在服务UE时保持相同的高度。 因此，我们可以简化无人机放置问题，并专注于寻找无人机部署的二维坐标，以使得无人机基站对宏基站影响尽量小并能用户提高最好的服务。

5.2.2  空对地信道模型

空对地信道模型与地面通信系统的信道模型有所不同。最主要的区别体现在LOS的概率不一样。根据【20】，LOS径的概率可由下式计算

其中表示仰角，和是一个与环境有关的常数。由该式可知，LOS概率随着仰角的增大而增大。而，换句话说，LOS概率仅与无人机的高度与无人机到用户的水平距离有关。当无人机到用户的水平距离一定时，无人机高度越高，LOS概率越大；当无人机的高度一定时，无人机到用户的水平距离越小，LOS概率越大。LOS径和NLOS径的路径损耗可以表示为

和是由环境决定的额外损耗，为载波频率，为发射机与接收机的距离。结合式XXX并忽略穿透损耗及阴影衰落，可知当无人机高度一定时，传播损耗仅由无人机与用户的水平距离决定，平均传播损耗模型可由下式X表示。

值得注意的一点是，无人机高度越高虽然可以使得取得LOS概率增大，但是同样地也增大了发射机到接收机的距离导致信号在自由空间传播的损耗变大。因此寻找合适的无人机部署高度是一个课题，文献【12】【14】对此进行了深入研究，本文限于篇幅不再赘述。

5.2.3  资源模型

在本章中，用户业务均被假设采用固定业务速率（constant bit rate，CBR）。用户要求达到的速率为，则保证该用户业务速率所需要的频率资源为

其中为该UE占用基站的频率资源，为频谱效率，该值可以通过计算。定义基站的某一时刻的负载为该基站同时服务的用户所需频率资源之和为，它可以通过下式计算

这里表示基站所拥有的全部频率资源，表示被基站服务的UE的集合。当时，意味着某些UE不能被这个基站服务了。

5.3  基于二分K均值聚类算法的无人机部署方案

考虑无人机基站组成的通信系统与现有的NR宏基站组成的宏蜂窝系统之间的共存，首先要解决的一个问题便是如何部署无人机基站。我们希望无人机基站系统能够“即插即用”，即是无人机基站能够自动部署到宏蜂窝网络中的热点区域，并且找到需要从MBS卸下的UE并使用无人机基站为他们提供服务，从而最大化整个系统的吞吐量。该问题是一个优化问题，并且该优化问题是非连续非凸以及NP-hard的【16】。定义用户u接收到来自MBS m及UAV v的SINR分别为

其中，分别为接收到MBS m和UAV v信号的功率，和分别是它们之间的路损。和是除了服务基站的来自MBS和UAV的总接收功率。假设所有无人机工作在同一高度，由于原有的宏蜂窝系统中用户与宏基站的位置固定，用户接收到的服务信号与干扰信号与无人机部署有关，所以UE的SINR可以写成一个仅与无人机位置有关的函数，如下式X所示。表示UAV v的位置且。

为了最大限度地利用无人机基站，假设每个无人机尽可能地服务于尽可能多的UE，直到其频率资源耗尽为止。 因此，无人机基站将优先考虑那些需要较少频率资源的UE。 相反，对于宏小区基站则公平地为每个UE服务直到达到频率资源的上限。在本文中，我们将中断概率定义为由于资源有限而无法访问基站的UE数量与UE总数的比率，可以表示为

这里取值为0或1，分别表示UE没有从MBS m申请到频率资源以及成功从MBS m申请到频率资源，并且该值受限于

结合式XXXX，我们可以得到约束方程

因此，上式X的目的是找出目标区域中无人机部署的最佳位置，以最小化网络中的。为了解决这个问题，本文将使用二分K均值聚类算法。

聚类是指将数据集划分为若干类，使得类内之间的数据最为相似，各类之间的数据相似度差别尽可能大。聚类分析就是以相似性为基础，对数据集进行聚类划分，属于无监督学习。K均值聚类算法是很典型的基于距离的聚类算法，采用距离作为相似性的评价指标，即认为两个对象的距离越近，其相似度就越大。但传统的K均值聚类算法容易受到初始聚类中心点选择的影响，聚类结果在很多情况下只会收敛到局部最小值而不是全局最小值。为此，有些学者提出了二分K聚类算法，该算法的主要思想是：首先将所有点作为一个簇，然后将该簇一分为二。之后选择能最大限度降低聚类代价函数的簇划分为两个簇。以此进行下去，直到簇的数目等于用户给定的数目K为止。值得注意的一点是，因为聚类的误差平方能够衡量聚类性能，该值越小表示数据点越接近于他们的质心，聚类效果就越好。所以该算法需要对误差平方和最大的簇进行再一次划分，因为误差平方和越大，表示该簇聚类效果越不好，越有可能是多个簇被当成了一个簇，所以应该首先需要对这个簇进行划分。

利用二分K均值聚类算法可以将区域A中的UE划分为K个子集，这些子集表示由不同无人机基站服务的不同UE集合。但是，如果仅仅通过用户的位置确定无人机基站的位置会带来两个个问题，一是原本就能通过被宏基站服务便能获得较好服务质量的用户再重新连接到无人机基站是没有意义的；二是无人机基站有可能距离宏蜂窝基站过近，无人机基站下行对宏小区用户的上行造成较为严重的干扰。因此，在使用二分K均值聚类算法时需要考虑用户当前的QoS。迫切需要从宏小区基站卸下接入无人机基站的UE的一般位于宏小区边缘且成簇。这类UE受到相邻小区干扰大，SINR值小，需要服务它的基站提供大量的频率资源以维持该UE的固定用户速率。另外，正因为这类UE位于宏小区边缘且成簇，所以在此处部署无人机基站的话可以尽可能地减小宏小区与无人机小区之间的干扰，并能使得无人机基站的资源得到最大限度的使用。基于用户当前QoS的二分K均值聚类算法一个主要思想是将K均值聚类看成K+聚类，而这个质点是不动的，看作是宏基站，K个质点看作是无人机基站。

该算法的实现步骤由算法1和算法2描述。由上面的证明可知，在算法1中，从基站接收到的SINR可以用UE与其服务基站之间的距离代替，这是因为SINR可以被写成仅与距离有关的函数。因此，我们可以通过距离比较找出迫切需要从宏小区基站卸载的UE并确定无人机基站的位置。

在算法1中，首先需要输入用户的位置及用户到其原来的服务宏基站的距离（line 1），然后创建K=2个点作为起始质心（line 2~3）。当任意点的簇分配结果发生改变时，对数据集中的每个用户计算各自到所有质心之间的欧氏距离，如果用户到某个质心的欧氏距离小于用户到其原本服务宏基站的欧氏距离并且无人基站的资源允许该用户接入则将该用户分配到这个质心所属的簇，否则仍将该用户连接到宏基站，并用clusterAssignment记录结果（line 4~18）。最后需要更新簇中心，对每一个簇，计算簇中所有点的均值并将均值作为质心（line 19）。该算法中循环的终止条件是每个点的簇分配结果没有发生改变，但为了提高效率也可以设定最大的循环次数。

算法1  基于用户当前QoS的K均值聚类算法

| 1 | input UEs location L (L[u]=(xu,yu)) and the distance dum between UE u and their serving MBS m |
| --- | --- |
| 2 | let K=2 |
| 3 | randomly initialize K centroids |
| 4 | clusterChange=True, initialize clusterAssignment |
| 5 | while clusterChange |
| 6 | clusterChange=False |
| 7 | for u=1:len(L) |
| 8 | calculate the Euclidean distance between UE u and each centroid k respectively |
| 9 | get the smallest distance duk |
| 10 | if duk<dum |
| 11 | calculate the resource Ru that UE u will use |
| 12 | if LOADk+Ru≤RUAV |
| 13 | assign the UE u to the cluster k, and use clusterAssignment to record it |
| 14 | LOADk+=Ru |
| 15 | else |
| 16 | UE remains connecting or change to connect to MBS, and use clusterAssignment to record it |
| 17 | if clusterAssignment changed |
| 18 | clusterChange=True |
| 19 | update the centroid of each cluster |

算法2中，首先把所有数据初始化为1个簇（line 2）。当簇的数目小于输入的K时，对每一个簇计算这个簇的误差平方和，并在该簇上使用算法1将其划分为两个簇，然后计算划分为两个簇后的总误差平方和（line 3~7）。最后选择使得误差平方和最小的那个簇进行划分操作（line 8~9）。

算法2  二分K均值聚类算法

| 1 | input K |
| --- | --- |
| 2 | numCluster=1 |
| 3 | while numCluster<K |
| 4 | for k=1: numCluster |
| 5 | calculate the SSE of cluster k |
| 6 | implement K-means clustering algorithm on cluster k |
| 7 | calculate the SSE after splitting the cluster k into two |
| 8 | select the cluster that minimizes the SSE, and divide it into two |
| 9 | numCluster+=1 |

图X是往宏蜂窝小区中部署5台无人机的过程。红点表示宏基站，蓝色空心点表示由宏基站服务的用户，彩色空心点表示由无人机基站服务的用户，十字代表无人基站部署的位置。图中的数字代表簇号。每个图表代表一次迭代过程。最开始，拓扑中所有用户均由宏小区基站服务。图X（a~d）开始往宏小区蜂窝网络中逐步部署无人机。可以看到，无人机部署的位置往往位于小区边缘并且刚好处于热点小区中心的位置。无人机基站可能覆盖了超过1个热点小区，但仍有热点小区的用户不能全部被无人机基站覆盖，这些用户距离无人机基站较远所以仍然可以被宏基站服务。

（a）                                （b）

（c）                                 （d）

5.4  仿真结果及分析

5.4.1  仿真平台搭建

本章同样利用蒙特卡洛仿真法搭建仿真平台。与前两章使用的仿真平台不同的是，在部署完单层的宏蜂窝网络后，需要利用二分K均值聚类算法部署无人机基站，具体仿真流程图如图X所示。为了简单起见，本仿真平台中对传播模型进行了简化，忽略了穿透损耗及阴影衰落。

5.4.2  仿真参数

具体的仿真参数设置如表X所示。

| 参数 | 符号 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 宏基站数目 |  | 7 |
| 每个宏小区中UE数目 |  | 30~100 |
| 无人机基站数目 |  | 4~12 |
| 每个宏小区中热点数目 |  | 2 |
| 热点用户数与总用户数比率 |  | 2/3 |
| 宏基站间距离 | ISD | 500m |
| 无人机基站高度 |  | 150m |
| 中心频率 |  | 4GHz |
| 系统带宽 | BW | 20MHz |
| 固定用户速率 |  | 1Mbps |
| 宏基站、无人机基站发射功率 | 、 | 43Bm、33dBm |

5.4.3  仿真结果分析

（1）空对地信道模型与无人机高度的关系

与地面基站不同，无人机基站的高度可以灵活变化，同时，空对地通信系统中的传播损耗模型也不一样。首先，空对地传播模型中的LOS径概率随着发射机的高度的不同而不同。发射机高度越高LOS径概率越大。因为发射机高度越高，越有机会躲开障碍物的阻挡直接对准接收机。无人机高度分别为50m、100m、150m时，无人机到其服务用户的LOS径概率CDF如图X所示。可以看到，随着无人机基站高度的升高，CDF曲线越向右偏移。这意味着，无人机基站越高，被服务用户能取得LOS径的概率越大。当无人机基站高度达到150m时，有接近95%的被服务用户必能取得LOS径。

LOS径取得的概率越大并不会使得平均路径损耗越小。因为当无人机基站服务半径一定时，无人机高度越高，无人机与用户之间的距离越大，导致路径损耗也相应变大。当无人机服务半径分别为100m、200m、300m及400m时，路径损耗随无人机高度的变化如图X所示。可以看到下面四条曲线的路径损耗值随着无人机高度变化都是先变小后变大，也即均能取得极小值，意味着LOS径概率提高带来的增益先是远大于距离增加带来的减益，后来逐渐抵消不了距离增加带来的减益。不同服务半径取得极小值时所需要的无人机高度不一样。服务半径越大，取得极小值时无人机高度越高。

（2）无人机小区系统与宏蜂窝网络系统共存

本文中将无人机小区系统与宏蜂窝网络系统部署在不同频段来实现频域干扰协调。首先需要关注的是引入无人机小区系统后对原有的宏蜂窝网络系统造成的影响。由前两章所述，部署在相邻或相近频段的两个系统会产生邻频干扰，邻频干扰可通过接收机和发射机的抑制进行减弱，而衡量发射机与接收机性能的便是ACIR。在这里我们主要关注无人机小区系统下行对宏蜂窝网络系统的下行造成的邻频干扰。

- 平均吞吐量损失

图X展示的是使用二分K均值聚类算法以及随机部署两种无人机基站部署方案，整体系统及仅宏蜂窝网络系统的平均吞吐量损失随着ACIR的变化情况。图中吞吐量损失存在负值意味着引入无人机小区系统后，新系统的吞吐量比原有的宏蜂窝网络系统的吞吐量要高。

- ACIR隔离度要求

可以看到，当ACIR取值大于5dB时，4条曲线都位于5%吞吐量损失曲线的下方。说明当ACIR隔离度大于5dB时，可以认为两个系统可以共存；当ACIR隔离度小于5dB时，无人机小区系统的引入反而会导致原有系统的吞吐量下降，达不到应有的作用。

- 整体系统与宏蜂窝系统的吞吐量损失

整体系统指的是无人机小区系统与宏蜂窝网络系统组成的整个新系统，宏蜂窝系统指的是引入无人机小区系统后的原本的宏蜂窝网络系统。随着ACIR的增大，这两种情况下的ACIR损失都在下降，最终能得到一个负值。意味着在达到一定ACIR隔离度后，引入无人机小区系统确实能够使整体系统及原本的宏蜂窝网络系统的吞吐量提高。原本的宏蜂窝网络系统的平均吞吐量能得到提高主要是因为，宏小区中的边缘用户被无人机基站服务，而使得整体得到提高。同理，整体系统平均吞吐量的提高也是因为使用了无人机基站去服务宏小区中的边缘用户。另外，在ACIR值较大时，整体系统与宏蜂窝网络系统的平均吞吐量不一样，总的来说整体系统的平均吞吐量要大。这说明随着ACIR的变大系统性能的提升主要来源于宏基站对无人机小区用户干扰的减小，而宏小区中的用户干扰也逐渐恢复到引入无人机小区系统之前的水平。

- 二分K均值聚类算法与随机部署无人机的效果

可以看到使用二分K均值聚类算法部署无人机基站的效果要远远好于随机部署无人机基站，不管是整体系统还是宏蜂窝网络系统都能达到比随机部署更大的吞吐量。另外，注意到，在ACIR较大时，如40dB，使用二分K均值聚类算法能达到接近100%的吞吐量提高，而随即部署无人机仅能达到40%。这是因为随即部署往往不能将无人机部署到用户需要的地方去，即使两个系统之间的干扰很小，随机部署方法仍然不能有效提高吞吐量。

- 边缘用户吞吐量损失

整体系统及仅宏蜂窝网络系统的边缘用户吞吐量损失随着ACIR的变化情况如图X所示。边缘用户吞吐量损失与系统平均吞吐量损失类似，由于无人机基站服务了原本宏小区中的边缘用户，使得宏小区中的边缘用户吞吐量提高，从而带动了整个系统的吞吐量提高。当ACIR隔离度大于20dB时，四条曲线趋于收敛，引入无人机小区系统后边缘用户吞吐量提高大约10%到30%。

（3）用户数目与无人机基站数目对系统的影响

- 用户数目对系统的影响

由于基站的资源有限，所以当有用户想接入基站时可能会因为基站负载过大而拒绝该名用户接入。在原本的宏蜂窝网络系统中，为了服务达到小区边缘用户的固定用户速率，宏基站需要提供大量的资源，而导致别的用户无法接入。引入无人机小区系统后，边缘用户和热点用户均能被无人机基站服务，而且无人机基站距离这些用户近，所需要的频率资源将会更少，从而大大减轻宏基站负载，而又能提高小区吞吐量。图X展示的是outage概率随着每个小区中用户数目增多的变化情况。可以看到，图中三条曲线由上之下分别是不往网络中部署无人机基站，随即部署无人机基站以及使用二分K均值聚类算法部署无人机基站。虽然三条曲线的outage概率均随着小区中用户数目的增多而增多，但是不部署无人机基站的outage是最大的，随机部署无人机基站次之，利用二分K均值聚类算法的最少。

用户数目的变化对频谱效率的影响如图X所示。可以看到使用二分K均值聚类算法部署无人机在不同状况下均能取得最大的频谱效率。随着小区用户数目的增多，各图中三条曲线的表现较为平稳，使用二分K均值聚类算法部署无人机基站以及随机部署无人机基站的频谱效率相比于不使用无人机基站均有大幅提高。

整个系统平均                            MBS平均

整个系统边缘                             MBS边缘

- 无人机基站数目对系统的影响

往宏蜂窝网络中部署的无人机数目如果不足，则对小区中的热点覆盖能力不足，带来不了明显的系统性能提升。但是若往宏蜂窝网络中部署了过多的无人机，则会导致无人机基站对宏小区用户带来的邻频干扰变大，同时也会使得无人机小区内的用户受到的同频干扰变大，反而导致系统性能的下降。如图X所示是随着无人机基站数目的增多，系统的outage概率变化状况。可以看到，随着无人机数目的增多，outage概率不断下降，说明无人机数目的增多是能降低outage概率的。但是无人机数目在10和12时outage概率变化不大，说明此时部署的无人机造成了浪费。

无人机基站数目对频谱效率的影响如图X所示。可以看到在图X（a）中，系统平均频谱效率先随无人机数目的增多而变大，但当无人机基站数目大于6时，频谱效率又随着无人机基站数目的增多而变小。这是由于过多的无人机带来了较大的邻频干扰与同频干扰造成的。图（b~d）中结果相近，随着无人机数目的增多频谱效率变大，但是当无人机数目大于9时逐渐趋于平缓。综合来看，当前仿真假设前提下，往蜂窝网络中部署6至9台无人机基站能得到不错的结果。

整个系统平均                            MBS平均

整个系统边缘                             MBS边缘

5.5  本章小结

本章主要解决了无人机辅助NR宏蜂窝网络中无人机的部署以及无人机小区系统与宏蜂窝网络系统共存的问题。本章中主要利用频率干扰协调处理无人机小区系统与宏蜂窝网络系统之间的干扰，通过将无人机小区系统与宏蜂窝网络系统部署在不同频段，利用发射机与接收机对邻频信号的抑制解决干扰问题。通过仿真得出，当ACIR隔离度大于5dB时无人机小区系统与宏蜂窝网络系统可以共存。另外，本章使用了二分K均值聚类算法解决无人机基站的部署问题。该方法相比于随机部署无人机基站对系统性能有大幅提升。

6  总结与展望